ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ДОВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## (Доволенский район Новосибирская область)

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Новосибирск – 2013 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ДОВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## (Доволенский район Новосибирская область)

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Генеральный директор                                                                 Долнаков А.П.

Начальник проектного отдела                                                   Щетникова Н.А.

Новосибирск – 2013г.

Авторский коллектив

Генеральный директор                                                                      А. П. Долнаков

Начальник отдела  территориального планирования

и градостроительного проектирования                                       Н.А. Щетникова

Архитектор                                                                                        П. Н. Никитин

Архитектор                                                                                             Ю. В. Ганус

Архитектор                                                                                        И. А. Бекренёва

Главный инженер                                                                             Ю. С. Кузнецов

Экономист                                                                                        Л. А. Куприянов

Аналитик                                                                                     М. А. Сафроникова

Специалист-консультант                                                                    И.А. Кудров

Специалист-консультант                                                                   П.А.Долнаков

Авторский коллектив выражает глубокую признательность Главе Доволенского сельсовета Вячеславу Сергеевичу Зубову за помощь и поддержку исполнителей настоящей работы на всех этапах разработки генерального плана.

Содержание

| 1. Комплексная оценка и современное состояние территории. | 7 |
| --- | --- |
| 1.1 Общие сведения | 7 |
| 1.2 Природные условия и ресурсы территории | 11 |
| - 1.3 Комплексная оценка и основные проблемы развития - территории поселения | 16 |
| 1.3.1 Система расселения и демографическая ситуация | 16 |
| 1.3.2 Занятость и трудовые ресурсы | 22 |
| 1.3.3 Прогноз численности населения | 29 |
| 1.3.4 Сельское хозяйство | 31 |
| 1.3.5 Промышленность | 32 |
| 1.3.6 Малое предпринимательство и торговля | 33 |
| 1.3.7 Жилищный фонд | 36 |
| 1.3.8 Образование | 37 |
| 1.3.9 Здравоохранение и социальное обеспечение | 40 |
| 1.3.10 Физическая культура и спорт | 43 |
| 1.3.11 Культурно-бытовое обслуживание | 45 |
| 1.4 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 46 |
| 1.5 Транспортная инфраструктура | 47 |
| 1.6 Инженерная инфраструктура | 47 |
| 1.6.1 Водоснабжение | 47 |
| 1.6.2 Водоотведение | 49 |
| 1.6.3 Теплоснабжение | 49 |
| 1.6.4 Газоснабжение | 50 |
| 1.6.5 Электроснабжение | 50 |
| 1.6.6 Связь и информация | 53 |
| 1.7 Экологическое состояние территории | 53 |
| 2. Предложения по территориальному планированию | 56 |
| 2.1Архитектурно-планировочные решения генерального плана | 56 |
| 2.2 Жилищная сфера | 59 |
| 2.3 Социальная сфера | 59 |
| 2.4 Производственная и коммунально-складская сфера | 64 |
| 2.5 Транспортная инфраструктура | 64 |
| 2.5.1 Внешний транспорт | 64 |
| 2.5.2 Улично-дорожная сеть | 64 |
| 2.5.3 Объекты транспортной инфраструктуры | 65 |
| 2.6 Инженерная инфраструктура | 66 |
| 2.6.1 Водоснабжение | 66 |
| 2.6.2 Водоотведение | 69 |
| 2.6.3 Теплоснабжение | 69 |
| 2.6.4 Газоснабжение | 70 |
| 2.6.5 Электроснабжение | 72 |
| 2.6.6 Связь и информация | 73 |
| 2.7 Объекты местного значения, планируемые для размещения в Доволенском сельсовете. | 74 |
| 2.8 Мероприятия по охране окружающей среды | 75 |
| 2.9 Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 82 |
| 3. Технико-экономические показатели проекта | 85 |
| 4. Перечень передаваемых слоёв и рабочих наборов | 91 |

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том I. |  |  |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Том II. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| Положения о территориальном планировании |  |  |  |
| 1 | Карта границ и планируемого размещения объектов местного значения | М 1:50000 1:10000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого функционального зонирования территории | М 1:50000 1:10000 | ГП-2 |
| 3 | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры | М 1:50000 1:10000 | ГП-3 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| 4 | Ситуационная схема |  | ГП-4 |
| 5 | Карта современного использования территории | М 1:50000 1:10000 | ГП-5 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и границ подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:50000 | ГП-6 |
| 7 | Карта распределения земель по категориям | М 1:50000 | ГП-7 |
| 8 | Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории | М 1:50000 1:10000 | ГП-8 |
| Электронный диск с записями |  |  |  |

1 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

1.1 Общие сведения

Герб Доволенского района.

Схема расположения Доволенского района на территории НСО.

Схема Доволенского района .

В 1930 году Индерский район был переименован в Доволенский, с перенесением районного центра в с. Довольное, постановление ВЦИК от 20 июня 1930 года. В январе 1931 года в состав Доволенского района вошли 5 сельсоветов упраздненного Баклушинского района.

Доволенский район, расположен в южной части Новосибирской области. Граничит с Краснозерским, Здвинским, Каргатским, Кочковским и Убинским районами области, занимает площадь 4,4 тыс.кв.км. Территория района расположена на расстоянии 312 км от областного центра города Новосибирска и 107 км от ближайшей железнодорожной станции Каргат.

Численность населения района, по данным стат.управления,  незначительно сократилось к уровню прошлого года и составляет на 01.01.2011 года 20449 человек. В административном отношении район делится на 13 сельсоветов, объединяющих 27 населенных пунктов. Наиболее крупные из них села – Комарье, Утянка, Согорное , Ильинка, Баклуши.

Административный центр - с. Довольное с населением более 8000 человек расположен в центре Доволенского района на обоих берегах реки Баган, в 280 км к западу от Новосибирска, на расстоянии 107 км от ближайшей железнодорожной станции Каргат.

С. Довольное было образовано в 1703 году. Довольное — одно из крупнейших сёл в Новосибирской области. В 2002 году Довольное находилось на 369 месте по численности среди всех сельских поселений России и на 2 месте в Новосибирской области.

Территория МО общей площадью 51690 га расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 300 км от областного центра г.Новосибирска, в 100 км от ближайшей железнодорожной станции Каргат.

На его территории - 3 населенных пункта: с. Довольное, поселок Баган, с. Покровка.Численность населения на 01.01.2007 года составила 8034 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское.

Доволенский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

Специализацией поселения является сельхозпроизводство. Данным видом деятельности занимаются 2 сельхозпредприятия, 25 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2985 ЛПХ.

На территории поселения имеются особо охраняемые территории. Это Доволенский заказник.

Доволенский сельсовет располагает богатыми природными ресурсами. Главным богатством является земля. Толщина чернозема, т.е. плодородного слоя колеблется от 20 до 50 см., что даёт возможность, при благоприятных погодных условиях, выращивать практически все зерновые культуры, культивируемые в Западной Сибири.

Историческая справка

В 1925 на территории нынешнего Доволенского района был образован Индерский район с центром в с. Индерь в составе Новосибирского округа Сибирского края, с 1930 в составе Западно-Сибирского края. В 1930 райцентр был перенесен из с. Индерь в с. Довольное, а район был переименован в Доволенский. В 1937 район был включен во вновь образованную Новосибирскую область.

В феврале 1963 года в состав Доволенского укрупненного сельского района вошли 6 сельсоветов Кочковского района, но уже в январе 1965 года из Доволенского района вновь выделены Ермаковский, Жуланский, Кочковский, Решетовский, Троицкий и Черновский сельсоветы и переданы в Кочковский район.

с. Довольное

Село основано в 1703 году переселенцами из европейской части России. По легенде в 1703 году в Сибирь привели ссыльных крестьян, осуждённых за бунтарство. Одна из ночёвок прошла на берегу реки Баган неподалёку от озера, позднее получившего название Доволенского. Переселенцы обнаружили, что река богата рыбой, а в окрестностях расположены плодородные земли. Ссыльные решили основать деревню в данном месте, а на приказ сопровождающего их офицера двигаться дальше ответили: «Довольно, хватит. Лучшего места нам не найти!». На сходе было принято решение назвать новое поселение Довольное.

Первые дома в Довольном появились на левом берегу реки Баган. В начале своего существования Довольное испытало много трудностей: дважды происходили сильнейшие пожары, река затапливала деревню[2].

Изначально в Довольном было около 40 дворов с соломенными и земляными крышами и глиняными полами. Некоторые крестьяне проживали в землянках. Основными занятиями жителей стали сельское хозяйство, охота и рыбная ловля[2].

К 1850 году в Довольном было уже около 100 дворов и церковь, в 1877 году — 325 дворов. Основной приток населения происходил из Вологодской, Черниговской, Тамбовской и других губерний Европейской России

Наиболее крупными экономическими объединениями до революции в Довольном были «Союз маслоделов» и «Кредитное товарищество». «Союз маслоделов» занимался поставками масла в сибирские города и экспортом масла в другие страны, в том числе в Англию. «Кредитное товарищество» занималось выдачей ссуд крестьянам на сельскохозяйственные нужды.

В 1919 году в разгар Гражданской войны в Довольном был сформирован партизанский отряд, который вёл борьбу с отрядами Колчака, а в декабре того же года был избран Доволенский волостной революционный комитет .

В 1920-е годы в рамках кампании по ликвидации безграмотности в селе открывается школа, появляются народные университеты, в которых преподавали знания по химии, физике, астрономии, почвоведению.

В 1930 году Довольное стало центром Доволенского района[3]. К 1930 году в Довольном насчитывалось около 1000 дворов, основными занятиями жителей были скотоводство, полеводство и птицеводство.

В 1929 году в Довольном была организована коммуна, а на следующий год в селе появилось 7 колхозов: «Имени 1 Мая», «Имени Сталина», «Имени 18 партсъезда», «Чёрный дол», «Имени Буденного», «Красная роща», «5-е декабря».

С началом Великой Отечественной войны на фронт ушла почти половина трудоспособного населения села. Несмотря на войну и сильную засуху доволенцы перечислили для фронта 1,5 миллиона рублей на постройку авиаэскадрильи «Зa Родину» и 900 тысяч рублей в фонд Победы. На войне погибло 695 жителей села.

После окончания войны село продолжало расти и в 1950-х годах его население превысило 4000 жителей. В 1957 году на базе Доволенской МТС был создан Центральный совхоз.

В Довольном были построены новые школы, главный корпус больницы, а в 1973 году цирковой коллектив доволенского Дома культуры получил звание народного.

В 2002 году по данным Всероссийской переписи населения в Довольном проживало 7314 жителей, из них 3397 мужчин (46 %), 3917 женщин (54%).

Из полезных ископаемых разведано два месторождения торфа, имеются запасы древесины, кирпичных глин, минеральных вод. Большая часть промышленных предприятий сосредоточена в районном центре. Это хлебокомбинат, кирпичный завод, лесхоз и др.

Поселок Баган

Население поселка 307 чел на 2007 год.

Село Покровка

Образовано в 1911 году.

1.2 Природные условия и ресурсы территорий

Климат

Климат района резко континентальный. Средняя температура января -20.0оС, июля +18.1оС. Расчетная зимняя температура -40оС. Господствующее направление ветра юго-западное, скорость – 6.2 м/сек. Годовое количество осадков 470 мм. Высота снежного покрова – 27 см. Расчетная глубина промерзания грунтов – 2.2 м.

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, принимаемая в расчет при проектировании ограждающих конструкций и отопления, равна -40о.

Продолжительность отопительного периода составляет 231 сутки при средней темпе-ратуре воздуха -9.4о.

Продолжительность периода со средней суточной температурой < 0о составляет 185 дней.

Средняя дата первого заморозка относится к 10.09, последнего – 30.05.

Влажность воздуха

Абсолютная влажность изменяется с изменением температуры воздуха. Наибольшие величины наблюдаются летом, наименьшие – зимой.

Средняя относительная влажность воздуха самого холодного месяца в 13 часов – 82%, самого жаркого в 7 часов – 77%, в 13 часов – 56%.

Осадки

Район Доволенского МО относится к умеренно-влажному. Годовое количество осадков в среднем 300—350 мм, в том числе в летний период около 180 мм, иногда случаются засухи при господстве юго-западных ветров

Высота снегового покрова от 20 до 30 см. Максимальная высота промерзания грунтов–2.2м, расчетная глубина промерзания–2.4м.

Наибольшее количество осадков выпадает в летний период, особенно в июле. Зимой количество осадков уменьшается в связи с низкими температурами. Минимум осадков выпадает в январе.

Число дней в году с осадками больше или равными 0.1мм в среднем 147. Максимальное суточное количество осадков составляет 58 мм. Высота снегового покрова от 20 до 30 см. Максимальная высота промерзания грунтов – 2.2м, расчетная глубина промерзания – 2.4м. Снежный покров лежит в среднем 168 дней. Основные запасы снега создаются в начале зимы – в ноябре, декабре. В течение января и февраля снега выпадает немного, вследствие этого высота снежного покрова увеличивается незначительно.

Ветер

Преобладающее направление ветра – юго-западное с частым повторением южного. Летом повторяемость их несколько ослабевает за счет усиления северных румбов.

Средняя скорость ветра за три самых холодных месяца равна 4.3м/сек., за три самых жарких –3.2м/сек.

Наиболее часто наблюдаются ветры от 2 до 5м/сек., на которые падает примерно 50% всех ветров. Значительно реже наблюдаются ветры со скоростью 6-10м/сек. Повторяемость скоростей от 11 до 15м/сек. мала, особенно в летний период. Очень редко наблюдаются скорости более 15м/сек. Случаи затишья и самых  слабых ветров представлены значительным числом: 25-35%

Рельеф и почвы

Территория сельсовета расположена в южной части Барабинской низменности. Район расположен на территории, более повышенной по сравнению с центральными районами Барабы. Поверхность его представляет волнистую равнину. Высота грив увеличивается здесь по сравнению со Здвинским районом до 10-15 м. Абсолютные отметки колеблются в пределах 120-175 м. Гривы чередуются с понижениями, занятыми болотами и озерами.

Микрорельеф представлен западинами. Территория района сейсмически благополучна.

Почвенный покров территории Доволенского сельсовета отличается исключительной пестротой состава и минерализации. Гривы заняты обыкновенными и солонцеватыми черноземами. По межгривным понижениям распространены луговые солонцы и солончаки. Заболоченные места, заняты торфяно-болотными почвами. В гривных западинах и под колками – солоди, по окраинам озер – солончаки.

Мо Доволенское располагает богатыми природными ресурсами. Главным богатством является земля. Толщина чернозёма, т.е. плодородного слоя, колеблется от 20 до 50 см., что дает возможность, при благоприятных погодных условиях, выращивать практически все зерновые культуры, культивируемые в Западной Сибири.

Несущими грунтами являются суглинки лессовидные.

Грунтовые воды залегают на глубине 4.8-5.8м  и агрессивными свойствами по отношению к бетону не обладают.

Растительность и животный мир

Березовые и осиновые деревья чередуются с межгривными понижениями, в которых много болот и озер. По межколочным пространствам, не занятым под пашню, развиты разнотравно-луговые степи и разнотравно-злаковые луга, которые составляют основные пастбищные угодья, что создает благоприятные условия для развития животноводства.

Продуктивность лугов и пастбищ ниже, чем в северных районах Барабинской низменности. В засушливые годы травы выгорают, что создает трудности с грубыми кормами.

Кроме естественной растительности, обширные пространства заняты полями, на ко-торых выращиваются сельскохозяйственные культуры.

Вырубка леса на территории поселения ведется только с целью санитарных нужд ФГУ «Доволенского лесхоза». Лес играет, на сегодняшний день, скорее роль поставщика кислорода в атмосферу и только небольшое количество его используется как топливо и для строительства подсобных сооружений в личном хозяйстве жителей села.

На территории обитает несколько десятков видов млекопитающих. Среди них много мелких животных: землеройки, мыши, полевки, хомяки, суслики. Встречаются 2 вида ежей, крот, 10 видов летучих мышей. В лесах обычна белка обыкновенная, изредка встречается белка-летяга. В степных районах водятся тушканчики. На сухих склонах холмов можно встретить норы серого сурка. Зайцев 2 вида — беляк и русак, обитают лиса и волк.

Зима - тяжёлое время для животных. Некоторые звери (медведь, барсук, ёж, бурундук, сурок) всю зиму спят в своих норах. Несмотря на суровую зиму, птицы прилетают не только весной с юга, но и зимой с севера - с наступлением холодов появляются полярные совы, свиристели, пуночки и другие кочующие птицы.

Отмечено огромное количество видов птиц. Большинство видов — перелетные и кочующие, но есть и оседлые. 45 видов птиц являются объектом охоты, а 76 относятся к редким и охраняются. Из редких видов стоит отметить черного аиста, скопу, орлана-белохвоста, беркута, осоеда, сапсана, беркута, луня.

Многочисленны водные и околоводные птицы. Это разнообразные виды поганок, гусей, уток, чаек, куликов. Есть выпь, серая цапля, лебеди, чернозобая гагара, розовый и кудрявый пеликаны. Самая большая птица — беркут, размах его крыльев достигает 2 м. Среди хищных птиц 10 видов сов. Самая крупная сова — филин, самая мелкая — сычик воробьиный, размером с воробья. Дневных хищников 21 вид — это соколы, ястребы, канюки, орлы. В лесах распространены: рябчик, тетерев, глухарь. В реках и озерах встречается более 30 видов рыб. Наиболее распространены окунь, карась, лещ.

Гидрография

Главной водной артерией Доволенского сельсовета является р. Баган. Бассейн р. Баган расположен на юго-западе Новосибирской области в пределах Объ-Иртышского междуречья. В физико-географическом отношении территория относится к югу Барабинской лесостепи, представляющей собой равнину с формами гривного рельефа.

Межгривные понижения заболочены или заняты бессточными озерами. Колебания высот на  площади водосбора до расчетного створа составляют 125-167 м. Река Баган берет начало из заболоченной низины в 2.5 км к северу от с. Озерки Каргатского района и впадает  в небольшое озеро у п. Ивановский (на границе с  Казахстаном). Длина р. Баган 364 км. Общая площадь водосбора 6460 км²,  действующая – 4345 км².

Водосбор реки равнинный, ассиметричной формы с общим уклоном с северо-востока на юго-запад. Густота речной сети составляет 0,08 км / км².

Основной приток – р. Баганенок. Средний уклон р. Баган – 0,11 %.

Долина р. Баган в верхнем и среднем течении слабовыраженная, с очень пологими склонами высотой 4-6 м. В верховье реки расположено озеро Индерь (F= 18.5 км²), в среднем течении – небольшие озера. Преобладающая ширина долины 1,5 -2,5 км, в расширениях, занятыми озерами и займищами, до 8-10 км. Пойма в верхнем течении двухсторонняя, шириной до 1 км, заболоченная. От с. Довольное до с. Волчанка  пойма отсутствует. Ниже пойма занимает все дно долины шириной  7-9 км.

Русло реки в верхнем течении слабовыраженное, заросшее тростником, шириной 35-45 м, местами до 60 м. Берега низкие (0,3 -1,0 м), заболоченные. Дно илистое. При выходе из оз. Индерь  река теряется в займище. В среднем течении русло хорошо выраженное, шириной 40-60 м, в расширениях до 120 км. Берега суглинистые, высотой 2 – 6 м.

Формирование стока р. Баган происходит за счет зимних снегозапасов, участие грунтовых вод, как и дождевых, в питании реки очень незначительное. В очень маловодные годы основной объем талых вод расходуется  на заполнение бессточных понижений на водосборе, не достигая русла р. Баган.

Основной фазой водного режима р. Баган является весеннее половодье, которое проходит одной волной и  только в весны с перерывом в снеготаянии гидрограф бывает с двумя, а иногда и с тремя пиками.

Сток за период половодья составляет 95 % от годового, а в маловодные годы – до 100 % . Продолжительность половодья колеблется от одного до трех месяцев. Начало весеннего половодья приходится на начало-середину апреля. Наивысшие уровни и максимальные расходы половодья наблюдаются  в конце апреля. Высота подъема уровня за период весеннего половодья составляет в среднем  0,5 – 1,2 м. По окончании спада половодья устанавливается низкая по водности летне-осенняя межень. Пересыхание реки наблюдается в 67%  от общего числа лет наблюдений.

Летние осадки не являются стокообразующими, дождевые паводки наблюдаются редко и вызывают незначительное повышение уровней и расходов воды.

Во второй половине октября на р. Баган появляются ледовые образования и к началу ноября  устанавливается ледостав. При наступлении зимы отдельные пересохшие участки реки  вообще остаются без ледостава. Перемерзание реки наблюдается в 78 случаях из 100.

Природные ресурсы

Полезными ископаемыми район не богат. Имеются промышленные месторождения торфа, но относятся к мелкозалежным ,с прогнозируемыми ресурсами торфа в 4,5 млн.тонн.

Близ с. Довольное обнаружены карбонатно-натриевые минеральные воды, которые по своим свойствам идентичны минеральным водам «Ессентуки».  В озере  Доволенское есть небольшие запасы лечебных грязей, но они пока не добываются.

Рекреационные ресурсы

Жемчужиной Доволенского района является санаторий «Доволенский». Расположен в одном из красивейших уголков Доволенского района, на берегу пресного озера «Доволенское». Основной профиль: лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, органов пищеварения.

В 1978 году на территории здравницы открыт источник хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-йодобромной воды высокой минерализации. По своему составу и действию вода аналогична знаменитым «Ессентуки № 17».

Санаторий имеет водо-грязе-лечебницу, клуб, столовую, лечебный корпус, одновременно принимает 150 отдыхающих. Современное диагностическое и лечебное оборудование создает хорошие условия для лечения и отдыха.

Государственный  биологический заказник регионального значения "Доволенский"

Заказник является государственным биологическим, имеет областное значение и находится в ведении ДПРиООС (ГБУ Областная экологическая инспекция) Новосибирской области, которое выполняет функцию дирекции заказника.

Государственный биологический заказник регионального значения «Доволенский», (далее заказник) в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства, проектов лесоустройства и районной планировки, при прокладке и возведении коммуникационных сооружений.

Заказник образован с целью:

•сохранения природных комплексов (объектов) лесостепной зоны Западной Сибири в естественном состоянии;

•сохранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, обогащения сопредельных хозяйственно-используемых угодий;

•охраны воспроизводственных стаций лося, косули, зайцев, тетеревиных птиц, поселений барсука, других видов диких животных;

•охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;

•поддержания необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экосистем.

Заказник расположен в северо-восточной части Доволенского района Новосибирской области, в Барабинской лесостепи, на землях МО Доволенского, Индерского, Суздальского, Красногривенского, Утянского с/с. Общая площадь заказника – 75844 га.

На территории заказника взяты под охрану: 14 видов животных и 56 видов птиц.

#### 1.3 Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

Раздел разработан на основе анализа «Комплексной программы социально-экономического развития Муниципального образования Доволенский сельсовет Доволенского района Новосибирской области на 2011-2025 годы» и информации, представленной службами администрации Доволенского сельсовета. Основу экономики сельсовета составляют предприятия сельского хозяйства, предприятия переработки сельхозпродукции, коммунальные объекты, а так же предприятия и организации районного значения.

##### 1.3.1 Система расселения и демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В целом динамика демографической ситуации в Доволенском районе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области – численность населения несколько снижается. Хотя с 2009 года рождаемость начала расти, демографическая ситуация района характеризуется сложными процессами. В таблице и на рисунке ниже представлена динамика численности населения Доволенского района на начало 2007-2012 годов.

Таблица № 1

Динамика численности населения Доволенского района, на начало 2007-2012 гг.

| Муниципальное образование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доволенский район | 19632 | 19049 | 18474 | 17405 | 17368 | 17144 |

Рисунок. Динамика численности населения Доволенского района, на начало 2007-2012 гг.

За период 2006-2011 годы численность населения Доволенского района уменьшилась на 2488 человек (12,7%), главная причина – естественная убыль, установившаяся с 90-х годов. Несмотря на повышение уровня рождаемости, продолжающийся рост смертности населения не позволил сократить объем естественной убыли.

Несмотря на наметившийся после 2007 г., подъём коэффициента миграционного прироста, динамика этих процессов на территории района, свидетельствует о снижении миграционной подвижности населения. В 2009 году впервые за последние 5 лет в районе сложилось положительное сальдо миграции в размере 27 человек. Таким образом, миграционный прирост лишь незначительно перекрыл естественную убыль населения.

В общей структуре причин смерти населения района лидируют болезни системы кровообращения, травмы, болезни пищеварения, онкологические заболевания. В результате, основной причиной снижения численности населения является отрицательный естественный прирост населения. Снижается численность жителей до 16 лет, растет процент пенсионеров в структуре населения района.

В следующей таблице представлена численность населения Доволенского сельсовета Доволенского района (уменьшение за 6 лет составило 62 человека или 0,8%).

Таблица № 2

Численность населения Доволенского сельсовета на начало 2007-2012 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| с. Довольное | 7809 | 7865 | 7729 | 7745 | 7740 | 7758 |
| п. Баган | 286 | 319 | 309 | 310 | 294 | 296 |
| с. Покровка | 169 | 178 | 169 | 149 | 149 | 148 |
| Итого по сельсовету | 8264 | 8362 | 8207 | 8204 | 8183 | 8202 |

Рисунок. Динамика численности Доволенского сельсовета по населенным пунктам, на начало 2007-2012 гг.

На начало 2012 года численность населения Доволенского сельсовета составила 8202 человека. Доли населенных пунктов в общей численности населения муниципального образования представлены на рисунке.

Рисунок. Распределение населенных пунктов Доволенского сельсовета по численности населения, на начало 2012 года

Как видно из рисунка, наибольшая численность населения на начало 2012 года – в селе Довольное (7758 человек, 94%). На втором месте находится посёлок Баган (296 человек, 4%).

Динамика миграционных процессов, происходящих на территории сельсовета, свидетельствует о снижении миграционной подвижности населения, что оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию. Так в период с 2004-2006 годы число убывших превысило число прибывших на 1 человека, но сальдо миграции, всё равно, остается отрицательным.

Фактором ухудшения демографической ситуации является и высокий показатель заболеваемости населения, рост инвалидности, в том числе детской. Основной причиной повышения заболеваемости и смертности является снижение духовных ценностей людей, моральное разложение населения в первую очередь молодёжи, при помощи средств массовой информации, процветание алкоголизма.

В структуре населения всего Доволенского района постепенно происходят изменения в сторону уменьшения населения. Возрастная структура населения за последние годы так же претерпела изменения. Доля населения до 16 лет уменьшилась на 2,5%, количество населения в трудоспособном возрасте осталось практически неизменным, а вот доля населения старше трудоспособного возраста несколько увеличилась (около 1% за последние несколько лет).

В Доволенском районе, как и в целом по области наблюдается демографическое старение населения – увеличение численности и доли пожилых людей в общей численности населения района, на 2010 г. 29,6% человек старше трудоспособного возраста, что выше областного показателя на 8,3%. В связи с этим увеличивается показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население.

Численность населения по возрастным группам по Доволенскому сельсовету представлена в следующей таблице.

Таблица № 3

Распределение численности населения Доволенского сельсовета по возрастным группам, на начало 2012 года, человек

| Муниципальное образование | всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| Доволенский сельсовет | 8202 | 1614 | 4488 | 2100 |

В целом по сельсовету складывается следующая ситуация. Население моложе трудоспособного возраста составляет 19,7% от общей численности (1614 человек), в трудоспособном возрасте – 54,7% (4488 человек), старше трудоспособного – 25,6% (2100 человек).

Одна из наиболее острых проблем современного демографического развития Доволенского района, сохраняющаяся в динамике, является высокая смертность населения. По оценкам число умерших в 2010 году было в 1,8 раза выше числа родившихся. Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер.

С 2007 года в поселении наметилась тенденция увеличения населения в трудоспособном возрасте. В 2011 году этот показатель стал выше на 0,8% по сравнению с 2007 г. В целом же в 2010 г. удельный вес трудоспособного населения Доволенского района был одним из самых низких по области – 54,9% (61,6% – областной показатель).

Естественный прирост населения по Доволенскому сельсовету представлен в следующей таблице и рисунке.

Таблица № 4

Естественный прирост населения по Доволенскому сельсовету, 2007-2011 гг.

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 77 | 92 | 96 | 87 | 82 |
| Умерло | 117 | 118 | 122 | 112 | 86 |
| Естественный прирост | -40 | -26 | -26 | -25 | -4 |

Рисунок. Естественный прирост населения по Доволенскому сельсовету, 2007-2011 гг.

Как видно из рисунка, наибольший естественный убыток населения наблюдался в 2007 году, когда число умерших превысило число родившихся на 40 человек. Положительного изменения данного показателя за анализируемый период времени не отмечалось.

Миграционный прирост населения по муниципальному образованию представлен на следующем рисунке.

Таблица № 5

Миграционный прирост населения по Доволенскому сельсовету, 2007-2011 гг.

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приехало | 263 | 125 | 129 | 126 | 232 |
| Уехало | 115 | 226 | 106 | 122 | 210 |
| Миграционный прирост | 148 | -101 | 23 | 4 | 22 |

Рисунок. Миграционный прирост населения по Доволенскому сельсовету, 2007-2011 гг.

Как видно из рисунка, наибольшая миграционная убыль была отмечена в 2008 году (-101 человек). В 2007 г. был отмечен наибольший положительный миграционный прирост в населения за данный период времени – 148 человек.

В состав Доволенского сельсовета входят 3 населенных пункта, наиболее крупным, из которых, является с. Довольное (7758 человек или 94% от всей численности населения). На втором месте посёлок Баган (296 человек, 4%).

Число домохозяйств по населенным пунктам Доволенского сельсовета представлено в следующей таблице.

Таблица № 6

Домохозяйства Доволенского сельсовета на начало 2012 года

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. | Количество домохозяйств, ед. | Средний размер домохозяйства | Расстояние от центра сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное | 7758 | 2813 | 2,76 | - |
| п. Баган | 296 | 107 | 2,77 | 8 |
| с. Покровка | 148 | 52 | 2,85 | 18 |
| Итого по сельсовету | 8202 | 2972 | 2,76 | × |

Рисунок. Распределение населенных пунктов Доволенского сельсовета по среднему размеру домохозяйств на начало 2012 года

Размер домохозяйства в среднем по Доволенскому сельсовету составляет 2,76 человека.

##### 1.3.2 Занятость и трудовые ресурсы

Численность населения в Доволенском районе на 01.01.2012 г. составила 17144 человека.

Численность занятых в различных отраслях экономики района остается на уровне прошлых лет и составляет более 8,0 тыс. человек. Основная часть занятого населения трудится на крупных и средних предприятиях района, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях, количество работающих в этой отрасли ежегодно сокращается. Увеличивается численность работающих в личных подсобных хозяйствах, в сфере торговли и платных услуг.

Трудовые ресурсы в 2008-2009 годах представлены в следующей таблице.

Таблица № 7

Трудовые ресурсы в Доволенском районе, 2008-2009 гг.

| Показатель | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Численность трудовых ресурсов | 11338 | 10202 |
| Всего занято в экономике, в т.ч.: | 8378 | 8493 |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4380 | 4086 |
| - рыболовство, рыбоводство | 0 | 0 |
| - добыча полезных ископаемых | 8 | 8 |
| - обрабатывающие производства | 389 | 291 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 358 | 358 |
| - строительство | 200 | 493 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 447 | 646 |
| - гостиницы и рестораны | 0 | 0 |
| - транспорт | 108 | 112 |
| - связь | 139 | 134 |
| - финансовая деятельность | 76 | 76 |
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 120 | 118 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 447 | 436 |
| - образование | 780 | 779 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 535 | 530 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 391 | 426 |
| Из общей численности занятых - занято в бюджетной сфере | 2174 | 2182 |
| Занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации | 2700 | 2433 |
| Из общего количества занятых в экономике: |  |  |
| - заняты на малых предприятиях | 540 | 549 |
| - индивидуальные предприниматели | 280 | 280 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | 419 | 347 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 3,7 | 2,9 |

Рисунок. Распределение занятых в экономике Доволенского района, 2009 г.

Как видно из таблицы, наибольшую долю в Доволенском районе в 2010 году занимали занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации. Их численность составляла 2433 человека или 28,6% от всех занятых в экономике.

На формирование трудовых ресурсов влияет маятниковая миграция работающих и учащихся в трудоспособном возрасте и количество лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике района.

Однако происходящее сокращение численности работников в различных отраслях экономики оказывают неблагоприятное влияние на состояние рынка труда. Ежегодно обращаются за помощью в поисках подходящей работы в центр занятости населения более 1300 граждан района.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.08.2010 года составил 2,2% от численности трудоспособного населения, что выше на 0,8% среднеобластного показателя, но ниже, чем в соседних районах – Здвинском (на 0,6%) и Кочковском (на 1,9%). Среди безработных наибольшую долю представляют женщины и молодежь.

Структура экономически активного населения сельсовета в течение последних лет значительно не меняется. На 01.01.2011 года составляет 4572 человека. Имеют образование: высшее 835 человек среднее профессиональное 750 человек. Численность официально зарегистрированных безработных составляет 370 человек.

Далее представлена характеристика трудовых ресурсов Доволенского сельсовета. Среднегодовая численность занятых в экономике поселения составила за 2011 год 2989 человек.

Таблица № 8

Характеристика трудовых ресурсов Доволенского сельсовета, 2011 г.

| Показатели | Год |
| --- | --- |
|  | 2011 |
| 1. Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 2862 |
| 2. Доля среднегодовой численности занятых в экономике поселения в среднегодовой численности занятых в экономике района (%) | 34,1% |
| 3. Распределение численности занятых по отраслям экономики (чел.) | 2989 |
| - промышленность | 127 |
| - сельское хозяйство | 141 |
| - лесное хозяйство | 46 |
| - строительство | 73 |
| - транспорт и связь | 175 |
| - здравоохранение | 434 |
| - образование | 374 |
| - государственное и муниципальное управление | 199 |
| - ЖКХ | 143 |
| - прочие отрасли | 1277 |
| 4. Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.) | 68 |

Как видно из следующего рисунка, большая часть населения, занятого в экономике, задействована в прочих отраслях (их доля – 44,6%). На начало 2012 года их численность составила 1277 человек. На втором месте находится здравоохранение (434 человека или 15,2%). Меньше всего людей задействовано в лесном хозяйстве (1,6%).

Рисунок. Распределение трудовых ресурсов Доволенского сельсовета 
по отраслям, 2011 г.

Основная часть занятого населения работает на крупных и средних предприятиях совета, где в последние годы идет снижение численности работников. Наиболее значительное сокращение произошло на предприятиях транспорта и связи – на 25,6%, сельского хозяйства - на 20,6%, торговли – на 10%, что оказало неблагоприятное влияние на состояние рынка труда.

По опросу граждан самый больной вопрос – безработица среди молодежи (более 20% от численности официально зарегистрированных безработных приходится на молодежь в возрасте от 16 до 29 лет).

Население озабочено тем, что в районе более 250 человек старше трудоспособного возраста получают пенсию и приличную заработную плату, наряду с тем, что молодые люди, имея профессиональное образование, не могут трудоустроиться, отсюда и на 147 заключенных браков в 2009 году приходится 130 разводов.

Распределение трудовых ресурсов по населенным пунктам Доволенского сельсовета представлено в следующей таблице.

Таблица № 9

Трудовые ресурсы по населенным пунктам Доволенского сельсовета на начало 2012 г.

| Населенный пункт | Работающее население | Неработающее население |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пенсионеры | Инвалиды | Школьники | Дошкольники | Студенты | Не занятые трудовой деятельностью и учебой |
| с. Довольное | 2879 | 1991 | 573 | 400 | 547 | 577 | 791 |
| п. Баган | 68 | 75 | 27 | 15 | 16 | 22 | 73 |
| с. Покровка | 42 | 34 | 6 | 8 | 7 | 12 | 39 |
| Доволенский c/c | 2989 | 2100 | 606 | 423 | 570 | 611 | 903 |

Рисунок. Распределение трудовых ресурсов в Доволенском сельсовете на начало 2012 года

Как видно из рисунка, доля работающего населения составляет в Доволенском сельсовете 36% (2989 человек). Пенсионеры составляют существенную часть всех жителей сельсовета (26% или 2100 человек). Не занято трудовой деятельностью и учебой 903 человека (11% от всей численности населения сельсовета).

Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений позволило увеличить их заработную плату до уровня бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения области. Но в целом по Доволенскому району заработная плата остается низкой, составляет всего около 50% средней заработной платы по области. На отдельных предприятиях даже средняя заработная плата не достигает уровня бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения

В 2009 году среднемесячная заработная плата одного работающего возросла на 6,4% и составила 9350 рублей, на конец 2010 года планируется увеличить заработную плату до 10190 рублей. При общем росте среднемесячной заработной платы остается значительным размер дифференциации в оплате труда по отраслям и видам экономической деятельности.

Заработная плата работников, занимающихся финансовой деятельностью, превысила заработную плату работников сельского хозяйства в 4,8 раза, которая по-прежнему остается на 7,0% ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Растёт покупательная способность пенсии, в 2009 году она составила 127,3% величины прожиточного минимума пенсионера. Продолжается снижение соотношения средней пенсии и средней заработной платы.

Несмотря на наметившиеся за последние годы положительные изменения в структуре доходов населения Доволенского района, все же среднедушевые доходы в месяц остаются на низком уровне по сравнению со средними по области. В 2009 году денежные доходы на душу населения в месяц составили 6075,8 рублей, что почти в 2 раза ниже, чем по области.

По мнению жителей района, для того чтобы улучшить качество жизни населения, необходимо возродить сельское хозяйство, основную отрасль нашего района.

Далее представлены значения среднедушевой заработной платы и прожиточного минимума трудоспособного населения в Доволенском сельсовете за 2007-2011 годы.

Таблица № 10

Динамика среднедушевых доходов населения Доволенского сельсовета, 2007-2011 гг.

| Показатель | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Среднедушевые денежные доходы населения (руб. в месяц) | 5154 | 5300 | 6170 | 7264 | 8003 |
| 2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (руб. в месяц) | 8317 | 9100 | 9550 | 9830 | 10812 |
| 3. Средний размер пенсий по учету в органах социальной защиты (руб. в месяц) | 3200 | 3990 | 4672 | 6660 | 7258 |
| 4. Среднедушевой объем прожиточного минимума (руб./месяц) | 4210 | 4927 | 5391 | 6000 | 6482 |

Рисунок. Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума трудоспособного населения в Доволенском сельсовете, 2007-2011 гг.

На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика среднедушевых доходов населения. За 2011 год денежные доходы в среднем на человека в месяц составили 8003 рубля, что выше уровня предыдущего года на 10,2%.

Среднедушевой доход населения превышает прожиточный минимум и в 2011 году он составлял 123,5% от величины этого показателя (6482 рубля).

Среднемесячная заработная плата за 2011 год составила 10812 рублей. Ее номинальный размер с начала года увеличился на 10%.

Превышение заработной платы над уровнем минимального потребительского бюджета наблюдается только у работников финансовых организаций, учреждений кредитования, налоговой инспекции, в сфере управления и пенсионного обеспечения.

Сложным положением с оплатой труда остается у работников сельского хозяйства, среднемесячная заработная плата которых составила на конец 2010 года 2638 рублей.

Далее представлен прогноз численности населения Доволенского сельсовета Доволенского района на первую очередь (2022 год) и на расчетный срок (2032 год).

##### 1.3.3 Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местном уровне, разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице.

Таблица № 11

Прогноз численности населения по населенным пунктам Доволенского сельсовета

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное | 7758 | 7770 | 7779 |
| п. Баган | 296 | 301 | 303 |
| с. Покровка | 148 | 149 | 151 |
| Доволенский сельсовет | 8202 | 8220 | 8233 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения, как по всему сельсовету, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения на первую очередь (2022 год) немного увеличится на (на 18 человек) и составит 8220 человек, что соответствует существующей демографической ситуации. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию района в целом и сельсовета в частности и развитию проектов, позволяющих увеличить миграционный прирост населения, ежегодные темпы численности стабилизируются, и к 2032 году численность населения составит 8233 человек. Это значение больше численности населения на начало 2012 года на 31 человека.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Доволенского сельсовета представлена ниже.

Таблица № 12

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) по населенным пунктам Доволенского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное | 552 | 544 | 542 |
| п. Баган | 16 | 14 | 12 |
| с. Покровка | 7 | 6 | 6 |
| Доволенский сельсовет | 575 | 564 | 560 |

Таблица № 13

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) по населенным пунктам Доволенского сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2012 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное | 718 | 723 | 726 |
| п. Баган | 25 | 26 | 28 |
| с. Покровка | 15 | 14 | 16 |
| Доволенский сельсовет | 758 | 763 | 770 |

Далее, следуя общей тенденции демографической ситуации, как видно из таблиц, в динамике численности населения Доволенского сельсовета в дошкольном и школьном возрасте наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

##### 1.3.4 Сельское хозяйство

Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2012 года составила 43334 га.

Таблица № 14

Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2012 (га)

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянские (фермерские хозяйства) | личные подсобные хозяйства | прочие |
| Сельскохозяйственные угодья | 43334 | 23635 | 6098 | 443 | 13158 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - пашня | 13828 | 5340 | 5076 | 306 | 3106 |
| - залежи | 352 | 336 | - | - | 16 |
| - сенокосы | 29154 | 17959 | 1022 | 137 | 10036 |

В 2012 году сельскохозяйственным производством занимались 3 сельскохозяйственных предприятия, 15 крестьянско-фермерских хозяйств и 1039 ЛПХ.

В результате хозяйственной деятельности, в 2010 г. было произведено зерновых и зернобобовых 11303 тонн. В животноводстве произведено продукции: мясо (в живом весе) 431,1 тонн, молоко 2753,8 тонн, яйца 1026 тыс. шт., шерсть 1026 ц.

Недостаточное проведение работ по сохранению почвенного плодородия приводит к дальнейшему ухудшению состояния сельскохозяйственных угодий, снижению их плодородия. В последние годы резко уменьшается поголовье скота в личных подсобных хозяйствах.

Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства, которое характеризуется ростом кредиторской задолженностью убыточностью предприятий.

Основными причинами являются отсутствие эффективной государственной поддержки сельхоз товаропроизводителей, диспаритет цен на производимую продукцию сельского хозяйства и материально-технические ресурсы, рост цен на ГСМ, запасные части и ремонтные материалы, качество которых не всегда соответствует стандартам, а также остро ощущается недостаток собственных оборотных средств.

Ценовая диспропорция наблюдается также и внутри самого агропромышленного комплекса – между аграрным сектором и сферой переработки, и как следствие остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства. Очень остро стоит проблема высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли. Основным и единственным источником инвестиций в основной капитал остаются лишь собственные средства предприятий.

##### 1.3.5 Промышленность

Промышленность представляют предприятия: ККП Доволенского ПТПО, ГУП сельский лесхоз, ГУ Доволенский лесхоз. Удельный вес промышленной продукции в общем объеме выпуска продукции и услуг по предприятиям составил 14%.

Комбинат кооперативной промышленности Доволенского ПТПО является единственным предприятием в районе по производству колбасных изделий, мясных деликатесов, соленой и копченой рыбы, безалкогольных напитков. Сохранив и модернизировав свои производственные мощности, предприятие улучшило качество хлеба и хлебобулочных изделий, в связи с этим увеличился объем производства.

Большим спросом у населения района пользуются кондитерские изделия, выпускаемые Общественным питанием Доволенского ПТПО.

Анализируя экономические показатели можно отметить, что, в общем, объем промышленного производства находится в балансе. Но в связи с большой конкуренцией уменьшился объем продукции в кондитерском и хлебном цехах. Расширяются услуги по переработке леса, как предприятиями лесного хозяйства, так и индивидуальными предпринимателями.

ООО «Стройград» - многопрфильное предприятие строительной отрасли. Предприятие в короткие сроки освоило и выпускает для предприятий строительной отрасли и частных лиц, занимающихся индивидуальным строительством - строительные блоки из ячеистого бетона, тротуарную плитку различных видов, пиломатериал, изделия столярного производства.

Выпуск строительных материалов за 2009 год, в натуральном выражении увеличился в 3 раза.

На территории Доволенского района на протяжении последних лет активно развивается деятельность индивидуальных предпринимателей по сбору перо-пухового сырья. Сырье собирается с личных подворий граждан, как на территории района, так и за его пределами и даже области.

Учитывая наличие постоянного источника сырья, производственных мощностей и трудовых ресурсов, были созданы СХПК «Сибирь» и ООО «Сибирский пух» по приему и переработки пухо-перового сырья.

За год предприятия перерабатывают более 200 тонн продукции. Переработанное сырье поставляется в г. Новосибирск, г. Москву. Закупом сырья на территории области и за ее пределами занято более 400 человек.

На территории района работает предприятие по переработке леса ОАО «Доволенский лесхоз» и 15 пилорам индивидуальных предпринимателей, которые активно решают проблемы по обеспечению населения пиломатериалом.

Таблица № 15

Промышленные предприятия сельского поселения

| Название, населенный пункт | Основные виды продукции | Объем производства, млн. руб. |  |  |  | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| ККП ППО Доволенского ПТПО | Продукты питания | 17,5 | 16,5 | 18,4 | 21,3 | 72 |
| ООО «Сибирячка | Производство швейных изделий | 4,5 | 5,1 | 6,6 | 6,3 | 38 |
| ООО «Стройград» | Производство пухо-перового сырья | 6,3 | 5,1 | - | 4,3 | 12 |
| ООО «Перегоедов» | Производство стройматериалов |  |  |  | 3,2 | 5 |
| Лесхоз | Пиломатериал | 1,4 | 0,7 | - | - | 36 |

Основные проблемы отрасли: финансовое состояние ряда промышленных предприятий во многом ослаблено повышением цен на энергоносители, комплектующие; рост издержек производства; высокая себестоимость производимой продукции, снижает рентабельность производства; высокий физический износ основных производственных фондов, уменьшает объем производства продукции.

По причине нехватки собственных средств сократилось инвестирование в основной капитал предприятий, восполнение выбывающих основных фондов в большинстве промышленных предприятий практически не производится.

##### 1.3.6 Малое предпринимательство и торговля

В настоящее время на территории района функционирует 29 малых и микро-предприятий, на которых занято 484 человека; в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица зарегистрировано 327 человек, 606 человек работают по найму.

Таблица № 16

Основные показатели развития малого предпринимательства

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 |
| Количество малых предприятий, ед. | 26 | 27 | 29 | 18 | 18 |
| Среднесписочная численность работающих, чел | 1200 | 1420 | 1420 | 281 | 281 |
| Выпуск продукции, работ, услуг, млн. руб. (оборот организаций) | 206 | 272 | 283 | 156 | 156 |
| Удельный вес продукции малых предприятий в общем объеме продукции предприятий района,% | 11,5 | 12 | 13 | 28 | 28 |
| Численность индивидуальных предпринимателей, чел. | 280 | 280 | 280 | 177 | 177 |

В общем объеме выпуска товаров, работ и услуг доля малого бизнеса составляет более 14%.

Индивидуальное предпринимательство представлено почти во всех сферах деятельности: сельскохозяйственная, торгово-закупочная, заготовительная, платные услуги по ремонту транспортных средств, распиловке леса, перевозке пассажиров и грузов, производство столярных изделий, бытовые услуги, ветеринарные услуги - это составляет здоровую конкуренцию действующим предприятиям.

Таблица № 17

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг сельсовета

| Сельсовет/населенный пункт | Магазины |  |  | Кафе, столовые |  |  | Объекты обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих | Кол-во | Посад. мест | Работающих | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих |
| с. Довольное | 63 | 4614,0 | 218 | 4 | 93 | 29 | 45 |  | 111 |
| п. Баган | 1 | 36,0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| с. Покровка | 1 | 32,8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Всего за сельсовет |  | 4628,8 | 222 | 4 | 93 | 28 | 45 | - | 111 |

На территории Доволенского сельсовета субъектам малого и среднего предпринимательства постоянно оказывается содействие в развитии их сфер деятельности. Так за период последних 3-х лет субъектам малого и среднего бизнеса на льготных условиях были предоставлены помещения для производства газоблоков из ячеистого бетона, продукции сельского хозяйства, переработки пухоперового сырья.

Индивидуальное предпринимательство представлено почти во всех сферах деятельности: сельскохозяйственная, торгово-закупочная, заготовительная, платные услуги по ремонту транспортных средств, распиловке леса, производству столярных изделий, перевозке пассажиров и грузов, бытовые услуги - это составляет здоровую конкуренцию имеющимся предприятиям.

Заготовительная деятельность предпринимателей в основном направлена на закупку мяса, молока, кожи крупнорогатого скота, пухо-перового сырья, как в районе, так и за его пределами. В год закупается у населения мяса 1260 тонн, шкур крупнорогатого скота 1500 штук, пухо-перового сырья более 400 тонн.

В рамках областной целевой программы «Поддержка и развитие бытового обслуживания населения Новосибирской области на 2004-2008 годы» индивидуальным предпринимателям оказывается поддержка по предоставлению беспроцентных кредитов для пополнения оборотных средств.

За 2005 год было получено кредитов в сумме 400 тыс. руб., в том числе предприятием ООО «Сибирячка» - 120 тыс. руб. на приобретение оборудования для фотостудии и парикмахерской и индивидуальными предпринимателями, оказывающими бытовые услуги населению по распиловке леса, ремонту бытовой техники, парикмахерской в сумме 280 тыс. руб.

На потребительском рынке ситуация стабильная. В течение последних лет усилия в сфере торговли были направлены на расширение торговой сети за счет строительства новых магазинов. В результате вместо киосков и палаток, которые были сосредоточены в центре села, появились новые красивые магазины, построенные на собственные средства предпринимателей, что позволило не только расширить ассортимент реализуемых товаров, но и создать более комфортные условия для выбора и покупки товара, а также открыть новые рабочие места. Торговая сеть насчитывает 52 магазина, 4 павильона, 14 киосков, крытый рынок. В 2010 году администрацией сельсовета построена крытая торговая площадка общей площадью 45,0 м2 на 9 торговых мест.

В структуре розничного товарооборота наблюдается увеличение доли реализации промышленных товаров, что говорит о росте платежеспособности населения.

Стабильно увеличивается товарооборот Доволенского ПТПО. Одним из факторов роста товарооборота ПТПО является увеличение выпуска продукции собственного производства на предприятиях общественного питания и комбината кооперативной промышленности.

Оборот общественного питания в 2005 году составил 7,4 млн. руб., что на 7,2% (в действующих ценах) выше уровня прошлого года. Удельный вес собственной продукции в общем обороте составил 51% и увеличился на 24% к уровню прошлого года.

Из года в год возрастает спрос населения на предоставляемые платные услуги. Их объем увеличился с 11,7 млн. руб. в 2000 году до 33,5 млн. руб. в 2005 году.

Основная доля приходится на услуги связи, жилищно-коммунального хозяйства, санаторно-курортные. Бытовые услуги занимают 18,5% в общем объеме платных услуг. Повышается процент оказываемых платных услуг населению индивидуальными предпринимателями. За последние три года в районе появились новые виды услуг – шиномонтаж колес, распиловка леса, изготовление мебели. Финансовую помощь, в виде беспроцентных кредитов, оказывает фонд поддержки малого предпринимательства.

##### 1.3.7 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда составляет 157368,8 м2, в том числе: общая площадь муниципального жилого фонда 11952 м2, частного жилого фонда 135491 м2. В среднем на одного жителя приходится 19,2 м2 площади.

Таблица № 18

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 2012 г.

| Населенные пункты | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2011 год, шт. | Построено домов за 2011 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное | 148283,3 | 1926 | 15 | 32 | 25 |
| п. Баган | 5897,1 | 112 | 10 | - | - |
| с. Покровка | 3188,4 | 63 | 7 | - | - |
| Всего за с\с | 157368,8 | 2101 | 33 | 32 | 25 |

Оказанием жилищно-коммунальных услуг в Доволенском сельсовете занимаются МУП КХ «Доволенское», МУП «Теплосеть» №1. В целях совершенствования системы управления жилищно-коммунального хозяйства в августе 2005 года в с. Довольное было создано МУП «Доволенская служба заказчика жилищно-коммунального хозяйства» с возложением на него функции управляющей компании ЖКХ.

Предприятия являются самостоятельными хозяйствующими субъектами с правом юридического лица, имеют самостоятельный баланс. Предприятия созданы в целях максимального удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. А также для оказания услуг, по эксплуатации жилого фонда, водопровода, водопроводных башен, санитарной очистке, отопления, благоустройства населенных пунктов и т.д.

Тепловое хозяйство Доволенского сельсовета состоит из 7 котельных, в которых установлено 32 котла и тепловых сетей протяженностью 23,4 км. В прошедшем году отпущено населению 36 289 Гкал. В 2010 году заменено 1,8 км аварийных участков теплотрасс, построена новая ветка теплоснабжения протяженностью 0,9 км. В котельных поменяли 5 котлов, 3 сетевых насосов, 4 дымососа.

Система водоснабжения состоит из 10 скважин, водопроводной сети протяженностью 33,8 км отпущено воды всем потребителям 199,6 тыс. м3.

Таблица № 19

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2012 года.

| Сельсовет/ населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное | 34725,5 | 64679,4 | - | 51674,0 | - |
| п. Баган | - | - | - | - | - |
| с. Покровка | - | - | - | - | - |
| Всего за сельсовет | 34725,5 | 64679,4 | - | 51674,0 | - |

Из года в год проводится большая работа по замене аварийных участков водопровода. Заменено и отремонтировано в 2010 году 550 метров водопроводных сетей на сумму 321,4 тыс. рублей.

Основными проблемами развития данной отрасли является высокая степень износа основных производственных фондов и как следствие этого - невысокое качество предоставляемых услуг.

Также острой проблемой остается сложное финансовое положение предприятий ЖКХ, недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребленные услуги. Рост издержек производства предприятий жилищно-коммунального хозяйства происходит также по причине изношенности автомобильного парка. Практически вся специализированная техника отработала свой нормативный срок эксплуатации.

Расходы на устранение аварийных выходов из строя техники, приобретений запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат. Восполнение выбывающих основных средств практически не происходит.

##### 1.3.8 Образование

В системе образования поселения на 01.01.2012 г. функционирует 3 дошкольных учреждения, которые посещают 322 человека.

Таблица № 20

Учреждения дошкольного образования (включая дошкольные группы)

| Местонахождение | Наименование ДОУ | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала/ педсостав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное ул. Революционная, 1-а | МКДОУ «Доволенский детский сад №2» | 170 | 178 | 53/24 |
| с. Довольное ул. Революционная, 35 | МКДОУ «Доволенский детский сад №3» | 110 | 122 | 35/15 |
| с. Довольное ул. Горького, 11 | Подготовительная группа | 25 | 22 | 4/2 |
| с. Покровка | - | - | - | - |
| п. Баган | - | - | - | - |
| Всего сельсовет | 3 | 305 | 322 | 92/41 |

Действуют 2 средние общеобразовательные школы, 2 основные общеобразовательные школы, вечерняя школа, Дом детского и юношеского творчества, детско-юношеский клуб физической подготовки, ПУ-98, музыкальная школа. В дневных и вечерней общеобразовательных школах обучается 796 человека. В 2009 году закрыли школу в с. Покровка.

Таблица № 21

Общеобразовательные учреждения

| Местонахождение | Название | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала/ педсостав | Подвоз детей/ н.п., ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное ул. Ленина, 47 | МКОУ ДСОШ №1 | 357 | 374 | 50/32 | 11 |
| с. Довольно ул. Мичурина, 11 | МКОУ ДСОШ №2 | 380 | 305 | 57/30 | - |
| с. Довольное ул. Пушкина,1 | МКОУ ДООШ | 212 | 112 | 23/15 | - |
| п. Баган ул. Школьная, 5 | МКОУ БООШ | 80 | 25 | 13/8 | - |
| Всего по сельсовету: |  | 1029 | 816 | 143/85 | 11 |

Таблица № 22

Обеспеченность населения образовательными услугами

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Количество мест в общеобразовательных школах | 1476 | 1476 | 1476 | 1029 | 1029 |
| Количество учащихся в общеобразовательных школах (на начало года) | 798 | 765 | 772 | 775 | 816 |
| Численность педагогических работников общеобразовательных школ | 78 | 77 | 71 | 72 | 85 |
| Обеспеченность педагогическими работниками на 1000 учащихся | 98 | 101 | 92 | 93 | 104 |

В школах работает 4 группы продленного дня, которые посещают 106 учеников. В поселении действует сеть учреждений дополнительного образования, объединяющая в единый процесс воспитания, обучения и развития личности ребенка.

В 2010 году основное общее образование получили 65 выпускников общеобразовательных школ, среднее полное – 71, в 2011 г. – 104 ученика.

Таблица № 23

Показатели распределения выпускников школ в 2011 году.

| Населенные пункты | Всего окончивших школу в 2011 году | Продолжили учебу в Новосибирске и др. городах | Остались в поселении | Работают в поселении | Не работают | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное | 103 | 42 | 61 | 41 | 20 | - |
| п. Баган | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| с. Покровка | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 104 | 42 | 62 | - | - | 1 |

Система профессионального образования представлена ОГОУ ПУ №98, численность обучающихся - 340 человек. Выпуск специалистов из профессионального училища дневной формы обучения ежегодно составляет не менее 90 человек.

Таблица № 24

Учреждения дополнительного, профессионального и иного образования

| Наименование учреждения, местонахождение | Специализация | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала/ педсостав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональное училище № 98, с. Довольное, ул. Пушкина, 14а | Начальное профессиональное образование | 360 | 340 | 60/28 |
| МОУД Доволенская ДШИ, с. Довольное, Ленина, 98 | Профессиональное образование | 240 | 234 | 4/16 |

Количество договоров между предприятиями, организациями и профессиональным училищем в подготовке кадров рабочих профессий с каждым годом возрастает. Наиболее востребованной остается профессия механизатора, но из-за низкой заработной платы и изношенной техники на предприятиях сельского хозяйства выпускники училища находят работу в других отраслях.

Остается неудовлетворительным материальное снабжение школ, профессионального училища. Материальная и техническая база образовательных учреждения. Не решена проблема повышения профессионального уровня педагогических работников.

На протяжении ряда лет актуальной проблемой остаётся проблема закрепления молодых специалистов в ОУ. Материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной мере приведена в соответствие с современными требованиями к обучению и воспитанию детей.

Не решена проблема повышения профессионального уровня педагогических работников, проведение мониторинга инновационной работы учителями школы, диагностики работы учителей, пополнение библиотечных фондов периодическими изданиями, детской литературой, методическими пособиями.

##### 1.3.9 Здравоохранение и социальное обеспечение

Здравоохранение

На начало 2011 года медицинское обслуживание жителей сельсовета и района осуществляет Доволенская центральная районная больница, поликлиника в с. Довольное и 2 ФАПа в с. Покровка и п. Баган.

В учреждениях здравоохранения работает 35 врачей и 144 работника среднего медицинского персонала. Коечная мощность лечебно-профилактических учреждений составляет 173 койки.

Таблица № 25

Медицинские учреждения сельсовета

| Медицинское учреждение (название) | Дислокация (с адресной привязкой) | Количество коек | Количество врачей | Количество среднего медперсонала | Количество младшего медперсонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОГУЗ Доволенская ЦРБ | с. Довольное, ул. Ленина, 121 | 121 | 31 | 134 | 136 |
| ФАП п. Баган | п. Баган, ул. Школьная, 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ФАП с. Покровка | с. Покровка, ул. Покровская, 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» в период с 2007 по 2010 год скорая помощь получила три автомобиля, новое современное оборудование, повысилась заработная плата медицинского персонала, участковой и акушерской службы. Все это дает возможность развиваться, приобретать литературу, повышать свою квалификацию. Так в прошедшем году повысили свою квалификацию 30 медицинских работников, в том числе 14 врачей.

В конце 2010 года завершены работы по освоению средств на реконструкции 2-й очереди ЦРБ.

Выполнены неотложные капитальные ремонты. На работу приглашены врачи и средний медицинский персонал требуемых профессий, продолжается обучение 16 выпускников школ в медакадемии. Расширена дополнительная диспансеризация населения, проведены углубленные медосмотры, работающих на предприятиях с вредными условиями труда.

Продолжена практика выездов терапевтов на участки. Больше стало плановых операций, качественнее первичная медицинская помощь.

Продолжается работа по диспансерному наблюдению за хроническими больными, выявляемости заболеваний сердечнососудистой системы, бронхолёгочной патологии, сахарного диабета. Охват диспансерным наблюдением составляет около 88%.

Проведена работа по вакцинопрофилактике, что позволило предотвратить рост инфекционной заболеваемости среди этих групп инфекций. Так за 2009 год количество привитых составило 17600 человек.

Анализируя данные диспансеризации и медицинских осмотров, можно отметить, что лишь 15% осмотренных относятся к 1-й группе здоровья.

За год впервые выявлено: сахарный диабет – 55 случаев, инфаркт миокарда – 11 случаев, инсульты – 29, гипертоническая болезнь – 195, язвенная болезнь – 17, хронические заболевания легких – 15 случаев.

По мнению жителей района, в работе ЦРБ накопилось немало издержек, острых проблем - нехватает квалифицированных специалистов, большие очереди на прием к врачам, нет современного медицинского оборудования для проведения диагностики населения и др.

Важнейшей и актуальной проблемой, которая касается сферы здравоохранения, на сегодняшний день является недостаток квалифицированных кадров, высшего, среднего звена. Принимаемые меры пока не дали желаемых результатов в области здравоохранения поселения. Так же большой проблемой является высокая смертность взрослого населения, и наличие детской смертности.

Имеются проблемы с обеспечением врачебными кадрами, сегодня необходимы: лор врач, инфекционист, невролог, хирург. Слабое материально-техническое оснащение ФАПов. Требует укрепления материальная база системы здравоохранения, необходим ремонт поликлиники и центральной районной больницы.

Социальная защита населения

Основной целью социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счёт проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий предусмотренных законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, а так же обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения района, в том числе: пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми; детям оставшимся без попечения родителей; внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счёт усиления ее адресности.

На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика среднедушевых доходов населения. За 2010 год денежные доходы в среднем на человека в месяц составили 6600 рублей, что выше уровня предыдущего года на 10%.

Среднедушевой доход населения превышает прожиточный минимум и в 2010 году он составлял 113% от величины этого показателя (5841 рубль).

Наблюдается положительная динамика роста доли доходов от оплаты труда в общей сумме денежных доходов населения. Увеличение связано со стабильным ростом размера среднемесячной заработной платы. Среднемесячная заработная плата за 2010 год составила 9670 рублей. Ее номинальный размер с начала года увеличился на 4%.

Резкая дифференциация населения по уровню доходов при низком их среднем уровне снижает качество жизни значительной части населения поселения.

Социальная политика администрации сельсовета была направлена на улучшение положения малообеспеченных семей, обслуживание пожилых людей и инвалидов, защиту прав и интересов детей, оказание адресной помощи, расширение спектра предоставляемых услуг.

Социальные услуги граждан пожилого возраста предоставляются в центре:

- двумя отделениями надомного обслуживания;

- отделением социально-медицинского обслуживания;

В настоящее время в отделениях надомного обслуживания находится на обслуживании 296 человек, которые обслуживают 56 социальных работников.

Социальная политика администрации направлена на социальную защиту населения, рост уровня жизни населения, обеспечение социальных гарантий, развитие и доступность рынка социальных услуг, создание условий для улучшения социального положения пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, и их активной жизнедеятельности.

Имеется учреждение для детей-инвалидов, в котором обслуживается 4 человека, 2 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов обслуживается 100 человек, одно специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в котором обслуживается 40 человек.

Для восстановления и поддержки в семье условий, необходимых для воспитания детей, используются различные формы работы. Кроме оказания материальной адресной помощи, направленной на улучшение условий проживания детей, используются меры, которые ориентируют родителей на активные действия с их стороны, дают возможность семьи выйти в ряд самообеспечения. Это содействие в трудоустройстве родителей (в 2008 г. – 4чел., 2009 г. – 5 человек), лечение от алкогольной зависимости (в 2008 г. – 13 чел., 2009 г. – 15 человек), оказание необходимой консультативной социально- правовой и психолого-педагогической помощи (в 2008 г. – 2840, 2009 г. - 3016 услуг).

В ходе рейдов, обращения граждан, выявлены семьи, где проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. По необходимости детей помещают в Травнинский социальный приют для детей и подростков.

Наряду с субсидиями оказывается социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства ветеранам труда, инвалидам, многодетным семьям, предоставляемых на основе Федерального закона от 22.08.2004 года №122-Ф.

Существует проблема алкоголизации населения, в том числе несовершеннолетних. Отсутствуют специалисты (детский нарколог в районе, в школе нет социального педагога, психолога), работающие с данной категорией подростков.

##### 1.3.10 Физическая культура и спорт

Роль физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, привития здорового образа жизни чрезвычайно высока. Для занятий спортом в сельсовете имеется 4 спортивных зала, 2 хоккейные коробки, лыжная база и др. спортивные сооружения. Во всех школах и ПУ-98 работают спортивные секции по 3-4 вида спорта, в которых занимается 560 человек.

Таблица № 26

Количество и площадь спортивных залов (включая школьные)

| Сельсовет/населенный пункт | Количество объектов | Площадь объекта, м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Довольное ул. Ленина, 47, МКОУ ДСОШ №1 | 1 | 288,0 |
| с. Довольное, ул. Горького, 11, МКОУ ДСОШ №2 | 1 | 162,0 |
| с. Довольное, ул. Пушкина, 4 МКОУ ДООШ | 1 | 162,0 |
| с. Довольное, ул. Пушкина, 14 ГОУ ПУ-98 | 1 | 288 |
| п. Баган | 0 | 0 |
| с. Покровка | 0 | 0 |
| Всего по сельсовету | 4 | 900 |

Таблица № 27

Количество и площадь плоскостных спортивных сооружений 
(включая школьные)

| Сельсовет/населенный пункт | Количество объектов | Площадь объекта, м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Довольное | 10 | 7670 |
| п. Баган | 1 | 250 |
| с. Покровка | 1 | 100 |
| Всего по сельсовету | 12 | 8020 |

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия по 11 видам спорта, как среди школьников, так и среди взрослых. Традиционными стали летние спортивные игры, спартакиада школьников, спартакиада разновозрастных отрядов по месту жительства. Сборные команды с достоинством выступают на областных соревнованиях по различным видам спорта: зимняя спартакиада, сельские игры футболистов, по лыжным гонкам.

В спортивных залах работают секции по волейболу для взрослых. Продолжает функционировать хоккейная коробка «Снежинка».

Ежегодно проводятся ремонтные работы спортивных сооружений: отремонтирована раздевалка для хоккеистов.

В общеобразовательных школах работают коллективы физкультуры. Среди лучших на территории признаны Доволенская ООШ №1, и Доволенская основная школа. Большую работу среди детей и подростков проводят детско-юношеская спортивная школа.

Сборные команды района с достоинством выступают в областных соревнованиях по различным видам спорта. В 2009 году чемпионами области стали самые юные хоккеисты, а старшие юноши стали бронзовыми призерами. Удачно выступают в областных соревнованиях юные футболисты, лыжники, теннисисты.

На сельских зимних спортивных играх Новосибирской области среди районов 2 группы спортсмены завоевали 3 место в общекомандном зачете. В этих соревнованиях чемпионом области стал лыжник Нюняев Иван, он занял 2 место в личном зачете среди сильнейших лыжников области, взрослая хоккейная команда заняла 2 место, шахматисты - 3 место.

Продолжают свою работу шахматно-шашечный клуб «Белая ладья», теннисная, волейбольная, хоккейная секции не только в с. Довольное, но и в селах района.

С 2007 года активно работает молодежный парламент, в его состав входят около 30 человек, это учащаяся и работающая молодежь. Ежегодно, под его руководством проводятся социально значимые акции «Подари улыбку», «Чистый берег», «Дед Мороз в подарок» и др. В 2009 году отдел по делам молодежи проводил мероприятия различной направленности: военно-патриотические, спортивные, культурно- массовые, по пропаганде здорового образа жизни, экологические, так же молодежь района участвовала во многих областных мероприятиях.

В летний период, в течение двух сезонов функционируют спортивно-оздоровительный лагерь на базе детско-юношеского клуба физической подготовки и оздоровительный лагерь «Лесная республика», где ежегодно отдыхает более 255 детей. В профильных сменах областных лагерей ежегодно отдыхают более 30 человек.

Однако, по мнению жителей сельсовета, несмотря на улучшение положения в последние годы в укреплении здоровья населения, необходимо в райцентре строительство спортивного комплекса с бассейном и стадионом, улучшить оснащение инвентарем и оборудованием школы района. Возобновить традицию по проведению соревнований по различным видам спорта между предприятиями района.

##### 1.3.11 Культурно-бытовое обслуживание

Сеть учреждений культуры представляет собой: Районный Дом культуры, сельский клуб, 2 досуговых объекта, Детская школа искусств, центральная взрослая и детская библиотеки, 2 сельские библиотеки, историко-краеведческий музей.

Таблица № 28

Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения поселения

| Культурно-досуговые учреждения | Местонахождение | Персонал, чел. | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| ### МКУК «Доволенский сельский клуб» | с. Довольное, ул. Пушкина, 15-а | 7 | 100 |
| Баганский досуговый объект | п. Баган, ул. Школьная, 3 | 4 | 80 |
| Покровский досуговый объект | с. Покровка, ул. Покровская, 34 | 4 | 80 |
| МКУК «Доволенское социально- культурное объединение» | с. Довольное, ул. Ленина, 115 | 20 | 299 |
| Всего по сельсовету |  | 35 | 559 |

Доволенская школа искусств осуществляет учебный процесс на базе школы, обучается 227 учащихся. Школа имеет лицензию на право преподавательской деятельности. В 2010 году школу закончило 15 учащихся.

Учащиеся школы принимают активное участие в областных конкурсах, выставках. 22 учащихся являются лауреатами и дипломантами областных конкурсов.

На территории сельсовета действует центральная библиотека. Занимается методической, информационной деятельностью, а также комплектованием сельских библиотек. Число книговыдач составило в 2007 г. – 101,2 тыс. экз. 2008 – 101,2 тыс. экз. 2009 – 101,4 тыс. экз. 2010 году - 105,6 тыс. экз.

Таблица № 29

Перечень библиотек на территории сельского поселения

| Муниципальное образование/населенный пункт | Количество объектов | Фонд библиотеки тыс. экз. |
| --- | --- | --- |
| с. Довольное | 2 | 68,6 |
| п. Баган | 1 | 8,0 |
| с. Покровка | 1 | 4,3 |
| Всего по сельсовету | 4 | 80,9 |

Клубные учреждения, библиотеки, как и в прежние годы, проводили работу по организации досуга населения всех возрастных групп. Из года в год увеличивается количество человек занимающихся в творческих коллективах.

В связи с отсутствием достаточного финансирования не обновляется материально-техническая база учреждений культуры современным световым, звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, отсутствует комплектование книжного фонда центральной библиотечной системы, на недостаточном уровне ведется комплектование библиотек периодическими изданиями. Необходимо приобретение новых инструментов Доволенской детской школе искусств.

Общие проблемы в сфере культуры. Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем:

- недостаток кадров имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а так же количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а так же недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

#### 1.4 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Комплексная программа социально-экономического развития Доволенского района на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Доволенского района Новосибирской области представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

Программа дает возможность руководителям муниципальных органов власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории тенденциям развития экономики и социума.

- Комплексная программа социально-экономического развития Доволенского сельсовета на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области содержит аргументированное обоснование его стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге достижение главных целей социально-экономического развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации Доволенского сельсовета Доволенского района за последние четыре года, выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса жителей сёл поселения.

1.5 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

На сегодняшний день по территории Доволенского сельсовета проходит четыре автомобильные дороги регионального значения К-07, К-08, К-09 и К-27, а также две дороги межмуниципального значения Н-0602 и Н-1315 и автомобильные дороги местного значения.

- В целом, обеспеченность внешними транспортными связями на территории Доволенского сельсовета достаточная.

Улично-дорожная сеть.

На сегодняшний день для улично-дорожной сети населенного пункта характерен переходный тип покрытия.

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»

- улично-дорожная сеть населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии;

- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

1.6 Инженерная инфраструктура

1.6.1 Водоснабжение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в Доволенском  поселении осуществляется из водозаборных скважин. По основным показателям вода удовлетворяет  требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и СаНПина.

Таблица № 30

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения

Доволенского сельского поселения на 2012 год.

| Сельсоветы и населенные пункты | Количество артезианских скважин, ед. | Производительность скважин, м3\час |
| --- | --- | --- |
| с. Довольное | 11 | - |
| п. Баган | 1 | 15 |
| с. Покровка | 1 | 15 |
| с. с. Доволенский | 13 |  |

Таблица № 31

Наличии водозаборных скважин, их производительность, протяженность магистральных трубопроводов в с. Довольное

| Адрес водозаборной скважины | Год бурения | Глубина скважины, м. | Производительность водозаборной скважины, м3/час |  | Длинна магистрального трубопровода. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная | Фактическая |  |
| Ул. Революционная Б-46 | 2003 | 294 | 30 | 5 | 2450 |
| Ул.Колхозная Б-177 | 2007 | 300 | 25 | 15 | 3200 |
| Ул. Революционная Б-184 | 2007 | 300 | 25 | 22 | 2450 |
| Ул. Пушкина 106-86 | 1986 | 290 | 24 | 20 | 2700 |
| Ул. Ленина № 200359 | 2005 | 300 | 15 | 11 | 2050 |
| Ул. Ленина Б-140 | 2005 | 300 | 25 | 23 | 2050 |
| Ул. Северная НВ-455 | 1992 | 285 | 25 | 7 | 5930 |
| Ул. Рабочая № 235-83 | 1983 | 298 | 25 | 15 | 4600 |
| Ул. Пионерская Д-1958 | 1958 | 150 | 6 | 3 | 3920 |
| Ул. Ленина Б-220 | 2009 | 286 | 27 | 22 | 2050 |
| Ул. Революционная № 16021 | 1974 | 288 | 25 | 10 | 2450 |

Кроме низкого качества питьевой воды и не соответствие зачастую ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения района являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

Таблица № 32

Состояние водопроводных сетей Доволенского сельсовета на 2012 год, км.

| Муниципальное образование/ населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей | В том числе, нуждающихся в замене | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное | 33,6 | 10 | 29,8 |
| п. Баган | 4,1 | 4,1 | 100,0 |
| с. Покровка | 2,1 | 2,1 | 100,0 |
| с. с. Доволенский | 39,8 | 16,2 | 40,7 |

Из таблицы видно, что 40,7% имеющихся водопроводных сетей Доволенского сельсовета требуют замены.

1.6.2 Водоотведение

Централизованной системы канализации в поселении нет. Стоки от зданий и жилых домов отводятся в выгреба. Вывоз осуществляется транспортом предприятиями ЖКХ в места, согласованные санитарно-эпидемиологическим надзором.

Таблица № 33

Обеспеченность специальной техникой предприятий ЖКХ

| № | Сельсовет и населенные пункты | Предприятие ЖКХ | Ассенизационная машина, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Довольное | Доволенское МУП КХ | 7 |
|  |  | Управляющая компания Доволенского района | 3 |
|  |  | МУП «теплосеть №1» | 1 |
| 2 | п. Баган | - | - |
| 3 | с. Покровка | - | - |
|  | с. с. Доволенский |  | 11 |

1.6.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение основной части жилой застройки Доволенского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Отопление частного сектора поселения – печное. Небольшая часть поселения (школы, детский сад, ФАПы, дома культуры) отапливается от котельной. Общая производительность котельных – 31,74 Гкал/час.

Таблица № 34

Характеристика системы теплоснабжения  с/с Доволенский в 2012 году

| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год- всего, Гкал | Протяженность тепловых сетей, км. | В том числе нуждающихся в замене, км. | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Довольное | 7 | 31,74 | 38340 | 21,5 | 1,5 | 7 |
| п. Баган | - | - | - | - | - | - |
| с. Покровка | - | - | - | - | - | - |
| с. с. Доволенский | 7 | 31,74 | 38340 | 21,5 | 1,5 | 7 |

1.6.4 Газоснабжение

В настоящее время населенные пункты  Доволенского сельсовета не газифицированы. Для нужд приготовления пищи используется  сжиженный газ в баллонах.

1.6.5 Электроснабжение

Система электроснабжения поселения – централизованная. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от распределительной подстанции ПС 110/35/10 кВ «Довольное», через трансформаторные подстанции (ТП). Питание ТП осуществляется по воздушным линиям (ВЛ) мощностью 10 кВ.

Таблица № 35

Потребление  электроэнергии в населенных пунктах Доволенского  сельсовета за 2012 год

| Населенные пункты | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |
| --- | --- |
| с. Довольное | 8 179 840 |
| п. Баган | 149 689 |
| с. Покровка | 86 405 |
| с. с. Доволенский | 8 145 934 |

Таблица № 36

Характеристика объектов электроснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Назначение | № КТП | Установочная мощность кВТ | Протяженность ВЛ 0,4кВ | Протяженность ВЛ 10кВ | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Баган | Животноводство | 3-01 | 400 | 0,7 | 20,8 | 26 |
| 2 | п. Баган | население | 3-02 | 160 | 1,96 | 20,8 | 35 |
| 3 | с Довольное | население | 3-14 | 100 | 0,44 | 27,2 | 28 |
| 4 | с Покровка | население | 3-17 | 63 | 1,8 | 38,2 | 41 |
| 5 | п. Баган | быт | 3-20 | 100 | 1,22 | 20,8 | 16 |
| 6 | с Довольное | ..вымпелком.. | 3-22 | 25 | абон. | 27,2 |  |
| 7 | с Покровка | школа | 3-34 | 100 | 1,44 | 38,2 | 20 |
| 8 | с Покровка | з/ток | 3-35 | 100 | 2,24 | 38,2 | 14 |
| 9 | с Довольное | быт | 3-42 | 100 | абон. | 5,15 |  |
| 10 | п. Баган | БЫТ | 3-55 | 100 | 2,27 | 20,8 | 26 |
| 11 | с Довольное | агромаркет | 3-66 | 63 | абон. | 27,2 |  |
| 12 | с Довольное | з/ток | 3-72 | 250 | 1,5 | 5,15 | 37 |
| 13 | с Довольное | х/н (РЭС) | 3-73 | 250 |  | 5,15 | 38 |
| 14 | с Довольное | Бригада | 3-79 |  |  |  |  |
| 15 | с Довольное | мтф | 3-80 | 180 | 0,72 | 27,2 | 21 |
| 16 | п. Баган | быт | 3-81 | 100 | 0,74 | 20,8 | 14 |
| 17 | с.Покровка | мтф.покровка | 3-94 | 100 | 0,82 | 38,2 | 36 |
| 18 | с Довольное | Бригада №2 | 3-105 | 160 | 0,08 | 38,2 | 12 |
| 19 | с Довольное | РРС | 3-135 | 250 | абон. | 3,1 |  |
| 20 | с Довольное | Птиц. | 3-151 | 63 | 0,44 | 8,04 | 2 |
| 21 | с Довольное | Поливной участок | 3-153 | 100 | 0,12 | 8,04 | 6 |
| 22 | п. Баган | Население | 3-154 | 100 | 0,93 | 20,8 | 27 |
| 23 | с Довольное | Хоз.нужды РЭС | 3-205 | 100 |  | 5,15 | 34 |
| 24 | с Довольное | Котельная | 3-216 | 160 | 0,2 | 5,15 | 36 |
| 25 | п. Баган | Выпаса | 3-217 | 100 | 0,1 | 20,8 | 13 |
| 26 | п. Баган | Быт | 3-221 | 63 | 0,9 | 20,8 | 12 |
| 27 | с Довольное | Ферма | 3-233 | 250 | 0,5 | 8,04 | 24 |
| 28 | с Довольное | ИПС | 3-239 | 400 | 0,1 | 5,15 | 28 |
| 29 | с Довольное | АВМ | 3-257 | 100 | 0,7 | 5,15 | 8 |
| 30 | с Довольное | Быт | 3-264 | 160 | 0,7 | 5,15 | 25 |
| 31 | с Довольное | Пилорама | 3-265 | 400 | 0,8 | 5,15 | 34 |
| 32 | с Довольное | Гараж | 3-267 | 250 | 0,8 | 27,2 | 12 |
| 33 | с Довольное | С/тех | 3-268 | 250 | 1 | 27,2 | 10 |
| 34 | с Довольное | Мехлесхоз | 3-269 | 250 | 1 | 27,2 | 27 |
| 35 | с Довольное | Аэропорт | 3-270 | 160 | 0,6 | 27,2 | 24 |
| 36 | с Довольное | С/тех | 3-272 | 400 | 0,2 | 27,2 | 32 |
| 37 | с Довольное | АЗС | 3-273 | 63 | 0,1 | 27,2 | 36 |
| 38 | с Довольное | Лыжная база | 3-275 | 100 | 0,7 | 8,04 | 27 |
| 39 | с Довольное | Быт | 3-277 | 250 | 0,8 | 20,8 | 20 |
| 40 | с Довольное | Быт | 3-282 | 160 | 1 | 27,2 | 25 |
| 41 | п. Баган | Школа | 3-325 | 160 | 0,1 | 20,8 | 26 |
| 42 | с Довольное | ул. Энергетиков | 3-352 | 160 | 0,7 | 27,2 | 30 |
| 43 | с Довольное | Комсомольская | 1 | 160 | 3,7 | 22,3 | 19 |
| 44 | с Довольное | СПТУ | 2 | 250 | 1,3 | 13,5 | 21 |
| 45 | с Довольное | Фрунзе | 3 | 160 | 3,6 | 22,3 | 26 |
| 46 | с Довольное | 1-е отделение | 4 | 250 | 4,5 | 13,5 | 28 |
| 47 | с Довольное | Маяковского | 5 | 180 | 5,1 | 22,3 | 27 |
| 48 | с Довольное | 8л. Школа | 6 | 160 | 4,4 | 13,5 | 27 |
| 49 | с Довольное | 8л. Школа | 6а | 160 | 0,5 | 13,5 | 25 |
| 50 | с Довольное | Советская | 7 | 250 | 4,5 | 22,3 | 31 |
| 51 | с Довольное | Садовая | 8 | 250 | 2,4 | 13,5 | 27 |
| 52 | с Довольное | ДРСУ | 9 | 400 | 5,5 | 22,3 | 35 |
| 53 | с Довольное | Колхозная | 10 | 160 | 2,3 | 13,5 | 26 |
| 54 | с Довольное | Ленина | 11 | 400 | 3,5 | 22,3 | 28 |
| 55 | с Довольное | Школа №1 | 11а | 250х2 | 22,3 | 18 |  |
| 56 | с Довольное | Пионерская | 12 | 160 | 5,7 | 13,5 | 28 |
| 57 | с Довольное | Башня | 13 | 63 | 0,6 | 22,3 | 25 |
| 58 | с Довольное | Октябрьская | 14 | 180 | 6 | 13,5 | 35 |
| 59 | с Довольное | Революционная | 15 | 400 | 1,7 | 22,3 | 48 |
| 60 | с Довольное | Речной переулок | 16 | 100 | 0,7 | 13,5 | 32 |
| 61 | с Довольное | Обская | 17 | 400 | 0,7 | 22,3 | 30 |
| 62 | с Довольное | Мичурина | 18 | 180 | 3,7 | 13,5 | 27 |
| 63 | с Довольное | Хлебозавод | 19 | 400 | 1,3 | 22,3 | 24 |
| 64 | с Довольное | Дом быта | 19а | 400 | 0,8 | 22,3 | 25 |
| 65 | с Довольное | МПМК | 20 | 180 | 0,7 | 13,5 | 27 |
| 66 | с Довольное | АТП | 21 | 250 | 1,6 | 22,3 | 30 |
| 67 | с Довольное | Водстрой | 22 | 63 | 0,5 | 13,5 | 23 |
| 68 | с Довольное | ХДСУ | 23 | 25 | 0,2 | 22,3 | 10 |
| 69 | с Довольное | ЭСБ, кот ПТПО | 24 | 160 | 0,3 | 13,5 | 29 |
| 70 | с Довольное | Тельмана | 25 | 250 | 2,4 | 22,3 | 31 |
| 71 | с Довольное | Гос.Банк | 26 | 400х2 | 4,5 | 22,3 | 32 |
| 72 | с Довольное | Партизанская | 27 | 100 | 2,7 | 22,3 | 24 |
| 73 | с Довольное | Универмаг | 28 | 160 | 0,3 | 22,3 | 32 |
| 74 | с Довольное | Сельхозэнерго | 29 | 250 | 0,8 | 22,3 | 29 |
| 75 | с Довольное | Оранжерея | 30 | 400 | 4,2 | 22,3 | 33 |
| 76 | с Довольное | Кирпичный завод | 31 | 160 | 0,5 | 22,3 | 12 |
| 77 | с Довольное | Асфальт. Завод | 31а | 400 |  | 22,3 | 8 |
| 78 | с Довольное | Асфальт. Завод | 31б | 320 |  | 22,3 | 5 |
| 79 | с Довольное | Гараж кот-я | 31в | 160 |  | 22,3 | 0 |
| 80 | с Довольное | ХПП | 32 | 320+250 | 13,5 | 10 |  |
| 81 | с Довольное | Санаторий | 33 | 400 |  | 22,3 | 35 |
| 82 | с Довольное | Торговая | 34 | 250 | 2,6 | 13,5 | 24 |
| 83 | с Довольное | Революционная | 35 | 400 | 1,4 | 22,3 | 23 |
| 84 | с Довольное | Больница | 36 | 630х2 | 0,8 | 13,5 | 15 |
| 85 | с Довольное | Котельная | 36а | 400 | 3 | 13,5 | 23 |
| 86 | с Довольное | Бригада | 37 | 63 | 0,2 | 22,3 | 0 |
| 87 | с Довольное | Школа №2 | 38 | 400 | 1,4 | 13,5 | 20 |
| 88 | с Довольное | Новая | 39 | 400 | 2,6 | 22,3 | 31 |
| 89 | с Довольное | Первомайская | 40 | 400 | 4 | 13,5 | 25 |
| 90 | с Довольное | Солнечная | 41 | 25 | 0,1 | 22,3 | 20 |
| 91 | с Довольное | Вишневая | 42 | 250 | 5,9 | 13,5 | 18 |
| 92 | с Довольное | Спортивная | 43 | 100 | 0,7 | 22,3 | 21 |
| 93 | с Довольное | Луговая | 44 | 320 | 4 | 13,5 | 25 |
| 94 | с Довольное | Дет.сад | 46 | 160 | 1,6 | 13,5 | 19 |
| 95 | с Довольное | Набережная | 48 | 160 | 2,5 | 13,5 | 34 |
| 96 | с Довольное | РАЙПО | 50 | 250 | 0,7 | 13,5 | 24 |
| 97 | с Довольное | Дом ветеранов | 52 | 100 |  | 13,5 | 19 |
| 98 | с Довольное | Скважина | 53 | 60 | 0,1 | 22,3 | 8 |

Отмечается длительный срок эксплуатации электрических сетей.

1.6.6 Связь и информация

В настоящее время территории поселения действует существующая АТС на 2452 номеров.

Таблица № 36

Основные показатели связи общего пользования

| с. Довольное | S2000. V-5 | 2432 | 2333 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Баган | IKM-8 . IKM-4 | 12 | 7 |
| с. Покровка | IKM-8 | 8 | 6 |
| с. с. Доволенский |  | 2452 | 2346 |

Услуги связи в поселке оказывают ОАО «Сибирьтелеком» и подразделение сотовой связи компаний «Билайн» и МТС.

1.7 Экологическое состояние территории

Атмосферный воздух

Мониторинг и исследования состояния атмосферного воздуха территории не проводятся, данных о качестве атмосферного воздуха нет.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха, на территории являются объекты производственной и инженерной инфраструктуры (ремонтно-механическая мастерская, котельная), а также автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т.д. Большая часть выбросов приходится на оксид углерода и летучие органические соединения.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние.

Самый большой процент вредных выбросов приходится на долю автотранспорта, печей частного сектора в зимний период и отопительных котельных.

Санитарно-защитные зоны объектов Доволенского сельсовета

- Таблица № 37

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | Доволенский сельсовет |  |
| 1 | Скотомогильник | 1000 |
| 2 | Полигон ТБО | 300 |
| 3 | Стоянка СХТ | 100 |
| 4 | Склады | 50 |
| 5 | Молочная ферма(100 голов) | 100 |
| 6 | Зерноток | 50 |
| 7 | АЗС | 50 |
| 8 | Кладбище | 50 |
|  | п.Баган |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| 2 | Спорт.сооружение | 50 |
|  | с.Покровка |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| 2 | Молочная ферма (300 голов) | 300 |
| 3 | Склад | 50 |

Размер санитарно-защитных зон установлен согласно СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Поверхностные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, сельскохозяйственных полей, дорог.

В воде и по берегам озер часто можно увидеть стволы деревьев. Разложение древесины способствует накоплению в воде фенола и других ядов, влияющих на жизнедеятельность ихтиофауны озер.

Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, проездом техники, прокладки коммуникаций и трубопроводов, возникновением стихийных свалок отходов.

В целом напряженности экологической обстановки на территории Доволенского сельсовета нет. Состояние земель, находящихся в сфере хозяйственной деятельности, остается удовлетворительным.

Для решения существующих проблем требуется принятие административных мер воздействия.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1Архитектурно-планировочные решения генерального плана

Функциональное зонирование территории

На территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного использования

- Зона акваторий

- Зона природных территорий

- Зона производственного и коммунально-складского назначения

- Зона объектов специального назначения

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона транспортных коридоров

- Зона сельскохозяйственного назначения.

Баланс территории по функциональному зонированию

Таблица № 38

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Доволенского сельсовета | 51759,2 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 2450,86 | 4,7 |
| 2 | Зона акваторий | 5055,65 | 9,8 |
| 3 | Зона природных территорий | 11121,1 | 21,5 |
| 4 | Зона производственного и коммунально-складского значения | 34 | 0,07 |
| 5 | Зона объектов специального назначения | 8 | 0,02 |
| 6 | Зона транспортных коридоров | 455,69 | 0,9 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного назначения | 32626,4 | 63 |
| 8 | Зона инженерной инфраструктуры | 7,5 | 0,01 |

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- жилой индивидуальной застройки;

- жилой застройки на перспективу;

- общественно-делового назначения;

- инженерной инфраструктуры;

- специального назначения;

- рекреационная;

- природных территорий;

Баланс территории по функциональному зонированию

Таблица №39

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь населенного пункта п.Баган | 204 | 100 |
| 1 | Зона жилой индивидуальной застройки | 79 | 39 |
| 2 | Зона жилой застройки на перспективу | 17 | 8,3 |
| 3 | Зона общественно-делового назначения | 4 | 2 |
| 4 | Рекреационная зона | 2 | 1 |
| 5 | Инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Зона природных территорий | 62 | 30 |
| 7 | Зона акваторий | 24 | 11,8 |
| 8 | Зона специального назначения | 2 | 1 |
| 9 | Зона транспортных коридоров | 13,9 | 6,8 |
|  | Площадь населенного пункта с.Покровка | 126 | 100 |
| 1 | Зона жилой индивидуальной застройки | 61 | 48 |
| 2 | Зона природных территорий | 41 | 32 |
| 3 | Зона общественно-делового назначения | 2 | 2 |
| 4 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | 10 | 8 |
| 5 | Зона специального назначения | 1 | 1 |
| 6 | Зона транспортных коридоров | 11 | 9 |

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно -пространственное решение территории Доволенского сельсовета принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: водоёмы, лесные массивы;

- существующие транспортные связи;

- сложившаяся планировочная структура населённого пункта;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населённых пунктов.

- с. Довольное

- Генеральный план с. Довольное разработан ОАО "ЗАПСИБНИПИАГРОПРОМ" в 2009 г.

п.Баган

Архитектурно- планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом природных факторов, инженерно-геологических и экологических ограничений, санитарно-защитных зон производственных территорий.

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры п.Баган, определение территорий для размещения перспективной застройки за расчётный срок.

Планировочная структура обусловлена расположением п.Баган по обоим сторонам р.Баган.

Основной композиционной и транспортной осью является ул.Центральная. Композиционный каркас дополняют ул.Школьная, ул.Молодежная,ул.Заречная и второстепенные улицы. Вдоль основных композиционных осей группируются кварталы жилой застройки. Общественный центр расположен на пересечении ул. Центральная с второстепенными улицами.

Расчётная численность населения п.Баган составляет 12 человек.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловленной сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

с.Покровка

Архитектурно- планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом природных факторов, инженерно-геологических и экологических ограничений, санитарно-защитных зон производственных территорий.

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры с.Покровка.

Планировочная структура обусловлена расположением с.Покровка на территориях занятых лесами с северо-западной и с северо-восточной сторон.

Основной композиционной и транспортной осью является ул.Покровская. Композиционный каркас второстепенные улицы. Вдоль основных композиционных осей группируются кварталы жилой застройки. Общественный центр расположен на пересечении ул. Покровская с второстепенными улицами.

Расчётная численность населения с.Покровка составляет 6 человек.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловленной сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

2.2 Жилищная сфера

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей:

- Население поселения составит 716 человек на первую очередь и 733 человека на расчетный срок;

- Прирост населения на первую очередь составит -41 человека, на расчетный срок – 24 человека;

- Расчетный коэффициент семейности принят 2,86;

- Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 22 м² общей площади квартиры на 1 человека на первую очередь и 24 м² общей площади квартиры на 1 человека на расчетный срок (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032г.) должен составить 17,6 тыс. м² общей площади или 256 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью).

Жилой фонд на первую очередь (2022г.) должен составить 15,8 тыс. м² общей площади или 250 квартир.

Таблица № 40

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

| Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.13г., тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда на первую очередь, тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда на расчетный срок, тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| Доволенский с/с | 15,0 | 15,8 | 0,8 | 17,6 | 2,6 |

2.3 Социальная сфера

Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2032 г.) выполнен согласно СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»".

Учреждения образования.

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица № 41

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест средних общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2032) | Новое строительство |
| МКОУ Доволенская СОШ №1 | 242 | 357 | 196 | 33 | 198 | 33 | 126 | - |
| МКОУ Доволенская СОШ №2 | 242 | 380 | 196 | 33 | 198 | 33 | 149 | - |
| МКОУ Доволенская ООШ | 242 | 212 | 196 | 33 | 198 | 33 | -19 | - |
| МКОУ Баганская ООШ | 28 | 80 | 20 | 3 | 23 | 4 | 53 | - |
| с. Покровка | 16 | - | 12 | 2 | 13 | 2 | -15 | - |
| ИТОГО | 770 | 1029 | 620 | 104 | 630 | 105 | 294 | - |

В поселении наблюдается избыток мест в школах. Новое строительство не требуется. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица № 42

Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест Детских дошкольных учреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2032) | Новое строительство |
| ДОУ «Доволенский детский сад №2» | 184 | 170 | 154 | 156 | 14 | - |
| ДОУ «Доволенский детский сад №3» | 184 | 110 | 154 | 156 | -46 | 2 |
| Подготовительная группа | 184 | 25 | 154 | 156 | -131 | 7 |
| п. Баган | 16 | - | 10 | 14 | -14 | 1 |
| с. Покровка | 7 | - | 5 | 6 | -6 | - |
| Итого | 575 | 305 | 477 | 488 | -183 | 10 |

Поселение испытывает недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. На расчетный период может потребоваться открытие от 2 до 9 дошкольных учреждений в с. Довольное. Потенциалом могут служить Доволенские СОШ №1, 2 с общим избытком мест – 275. А также 1 ДОУ в п. Баган, которое может разместиться на базе Баганской ООШ с избытком мест – 53.

Физкультурно-спортивные сооружения.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Недостаточное качество общедоступной социальной инфраструктуры, ориентированной на массовые слои населения: практически не обновляется материально-техническая база учреждений системы физической культуры и спорта.

S = N × (C / 1000), где:

- S - площадь (общая) спортивного сооружения;

- N - норматив обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);

- C - численность населения.

Таблица № 43

Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2032 г.) | Нормативная потребность (м2) | Существующие спортивные залы, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доволенский с\с | 8233 | 660 | 900 |
| с. Довольное | 7779 | 540 | 900 |
| п. Баган | 303 | 60 |  |
| с. Покровка | 151 | 60 |  |

Крытые спортивные сооружения представлены в Доволенском сельсовете школьными спортивными залами и залом ПУ-98. В поселении отсутствуют специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания сети таких сооружений необходимы существенные материальные вложения.

Таблица № 44

Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2032 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) | Существующие плоскостные спортивные сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доволенский с/с | 8233 | 65800 | 8020 |
| с. Довольное | 7779 | 62200 | 7670 |
| п. Баган | 303 | 2400 | 250 |
| с. Покровка | 151 | 1200 | 100 |

На территории Доволенского сельсовета следует предусмотреть строительство 3 дополнительных плоскостных спортивных сооружений. Альтернативой может стать расширение существующих объектов в каждом населённом пункте.

Учреждения культуры и искусства

В таблице приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Доволенского сельсовета на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов

Таблица № 45

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Таблица № 46

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) |
| Доволенский с/с | 8233 | 559 | 4120-2470 |
| с. Довольное | 7779 | 399 | 3890-2330 |
| п. Баган | 303 | 80 | 150-90 |
| с. Покровка | 151 | 80 | 80-50 |

Следует предусмотреть мероприятия по увеличению посетительских мест в с. Довольное до 2500 мест. В других населённых пунктах поселения их число находится в пределах нормы.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в таблице № 47.

Таблица № 47

| Численность населения, чел | Тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица № 48

Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| Доволенский с/с | 8233 | 80900 | 49400-61740 |
| с. Довольное | 7779 | 68600 | 46670-58340 |
| п. Баган | 303 | 8000 | 1820-2270 |
| с. Покровка | 151 | 4300 | 910-1130 |

Количество единиц хранения книг существенно превышает рекомендуемые. Для большей доступности библиотечных фондов можно только предусмотреть их перераспределение между населёнными пунктами сельсовета.

2.4 Производственная и коммунально-складская сфера

В п.Баган генеральным планом предусмотрен перенос зернотока в юго-восточном направлении за границы населенного пункта к территории существующих складов, поскольку при существующем расположении  зернотока санитарно-защитная зона накрывает территорию жилой застройки. На старом месте предлагается  организация парковой зоны.

Молочная ферма переносится восточнее от поселка, поскольку при существующем ее положении санитарно-защитная зона накрывает зону жилой застройки.

В с.Покровка генеральным планом предусмотрена рекультивация и упорядочение территории молочной фермы в связи с тем что необходимо обеспечить санитарно-защитную зону 300 метров, т.к. ферма рассчитана на 300 голов. Основные помещения переносятся ближе к западно-восточной границе села, ниже располагаются склады, такое положение объектов обеспечивает оптимальное расстояние до зоны жилой застройки.

Территории складов расположенных в юго-восточной стороне населенного пункта объединяются, для обеспечения рационального расположения и оптимального разрыва от жилой застройки.

2.5 Транспортная инфраструктура

2.5.1 Внешний транспорт

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- реконструкция автомобильной дороги местного значения «п.Баган – с.Довольное»

- реконструкция автомобильной дороги местного значения «с.Довольное – с.Покровка»

2.5.2 Улично-дорожная сеть

Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов Доволенского  сельсовета, путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Таблица №49

| № п/п | Показатели | Ед.изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Баган |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 |  | 8,4/ 47700 |
|  | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 |  | 0,7/ 4900 1,7/ 11900 4,3/25800 1,7/ 5100 |
| с. Покровка |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети |  | км / м2 | 5,1/ 30300 |  |
| 2 | В том числе: поселковые дороги; главные улицы; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 |  | 2/14000 0,7/4900 1,4/8400 1/3000 |

2.5.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Муниципальное образование Доволенский сельсовет

Проектом генерального плана размещение дополнительных объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования не предусмотрено. На территории сельсовета существует действующая АЗС.

с. Довольное, п. Баган, с. Покровка

Проектом генерального плана, в связи с незначительным удалением п. Баган от с. Довольное, обслуживание и ремонт личного автотранспорта предусмотрено осуществлять на территории с. Довольное.

На территории населенных пунктов на расчетный срок предполагается проживание 8233 человек

В связи с ростом уровня автомобилизации на расчетный срок в с. Довольное, п. Баган и с. Покровка общее количество автомобилей составит 2058 единицы, исходя из уровня автомобилизации 250 автомобилей на 1 000 жителей (п. 6.3. СНиП 2.07.01-89*).

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- пункт 6.41 автозаправочные станции следует проектировать из расчёта одна топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований, для обслуживания личных автомобилей жителей необходимо:

- сохранение АЗС мощностью 2 топливо-раздаточные колонки в северной части с.Довольное.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки с. Довольное, п. Баган и п. Покровка предусмотрено осуществлять на территории приусадебных участков.

Проектом в п. Баган предусмотрено сохранение объектов транспортной инфраструктуры:

- автодорожного моста через реку Баган в центральной части села.

2.6 Инженерная инфраструктура

Схемы инженерных коммуникаций и расчетные нагрузки на инженерные сети с. Довольное смотри в генеральный план, разработанный ОАО «ЗАПСИБНИПИАГРОПРОМ» г. Новосибирск, 2009 г.

2.6.1 Водоснабжение

Система водоснабжения Доволенского сельсовета принята с учетом его развития на расчетный срок. Все расчеты выполнены на конец расчетного периода.

Источником водоснабжения сельсовета на расчетный срок будут являться подземные воды.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения станции относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.

При расчете общего водопотребления каждого населенного пункта в связи с отсутствием данных и стадией проектирования учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, при расчёте общего водопотребления принято удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства, в соответствии с примечанием к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды каждого населенного пункта определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Результаты расчетов водопотребления сведены в таблицу 50.

Таблица № 50

Водопотребление Доволенского сельсовета

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сутчел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Довольное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 7758 | 7779 | 160 | 1244,64 | 1493,57 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 7779 | 50 | 388,95 | 466,74 |
| 3 | Неучтенные расходы, 15% | - | - | - | 186,7 | 224,04 |
| Итого по населенному пункту с. Довольное : |  |  |  |  | 1820,29 | 2184,35 |
| п. Баган |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 296 | 303 | 160 | 48,48 | 58,18 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 303 | 50 | 15,15 | 18,18 |
| 3 | Неучтенные расходы, 12% | - | - | - | 5,82 | 6,98 |
| Итого по населенному пункту п. Баган: |  |  |  |  | 69,45 | 83,34 |
| с. Покровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 148 | 151 | 160 | 24,16 | 28,99 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 151 | 50 | 7,55 | 9,06 |
| 3 | Неучтенные расходы, 12% | - | - | - | 2,9 | 3,48 |
| Итого по населенному пункту с. Покровка: |  |  |  |  | 34,61 | 41,53 |
| Итого по Доволенскому сельсовету: |  |  |  |  | 1924,35 | 2309,22 |

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

На водопроводной сети установить гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

На первом этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

Таким образом, для обеспечения населенных  пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

- строительство магистральной   водопроводной сети с. Баган из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью магистральных линий 3,9 км;

- строительство магистральной   водопроводной сети с. Покровка из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью магистральных линий 0,7 км;

- строительство подземного водозабора в юго-западной части с. Баган, с установкой блочной водопроводной очистной станцией.

2.6.2 Водоотведение

Общий расход сточных вод составит – 1794,63 м3/сутки, в том числе коммунально-бытовые – 1615,17 м3/сутки. Стоки населения составляют 90% от водопотребления от производственных площадок определены ориентировочно по проектам – аналогам.

В каждом населенном пункте предлагается централизованная схема подачи: канализование административно-общественных зданий, школ, детских садов и пр. и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом. Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Марку оборудования и габаритные размеры уточнить при рабочем проектировании.

Производительность канализационных очистных сооружений принята по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений. Объемы сточных вод представлены в таблице.

Таблица № 51

Объемы сточных вод Доволенского сельсовета.

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- |
| с. Довольное | 1711,38 |
| п. Баган | 60,6 |
| с. Покровка | 22,65 |
| с. с. Доволенский | 1794,63 |

2.6.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предлагается централизованное теплоснабжение общественных зданий от существующих котельных (реконструкция и ремонт которых производится в зависимости от технического состояния). Частный сектор останется на печном отоплении. Топливо – уголь.

Для теплоснабжения на расчетный срок в с. Довольное и п. Баган   проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла, увеличением пропускной способности и повышения энергоэффективности использования топлива.

-установка приборов учета тепла.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в поселении.

Расположение головных сооружений теплоснабжения (котельные) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Для теплоснабжения на расчетный срок в с. Покровка  проектом предусматривается использование индивидуальных источников тепла.

2.6.4 Газоснабжение

На расчетный срок проектом предлагается газофикация с. Довольное и п. Баган.  Проектным решением предусматривается использование природного газа всеми потребителями:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды пищеприготовления.

Населенный пункт с. Покровка  в программу газификации не входит.

Для газоснабжения принята тупиковая схема газоснабжения проектируемой территории. Прокладка газопроводов предусматривается из стальных труб. Диаметры подключений определяются при рабочем проектировании.

Схема газоснабжения построена по следующему принципу:

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 220 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

Установка отключающих устройств на газопроводах предусматривается в следующих местах:

- на вводах и выходах газорегуляторных пунктов, перед сосредоточенными потребителями и для отключения отдельных участков.

Установка отключающих устройств предусматривается в колодцах или надземно в ограждении.

Для защиты газопроводов от электрохимической коррозии предусматривается пассивная и активная защита. Пассивная защита для стальных газопроводов, прокладываемых непосредственно в земле, выполняется «весьма усиленного типа» путем покрытия изоляционными материалами по ГОСТ 9.602-89 «Подземные сооружения. Общие требования».

Активная защита заключается в искусственном создании на газопроводе такого электрического режима, при котором прекращаются или сводятся до безопасного минимума процессы коррозии. Эти условия достигаются применением установок катодной поляризации.

Количество и места установок катодных станции определяется на стадии рабочего проектирования.

Определение расходов газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003 в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Таблица № 52

Суммарный расход газа

| № п./п. | Потребители | Расход газа, м3/час |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| с. Довольное |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | - | 1208 | - | 43959 |
| 2 | Объекты соц-культ-быта | - | 181 | - | 6594 |
| Итого по населенному пункту с. Довольное: |  | - | 1389 | - | 50553 |
| п. Баган |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилой фонд | - | 47 | - | 1712 |
| 4 | Объекты соц-культ-быта | - | 7 | - | 257 |
| Итого по населенному пункту п. Баган: |  | - | 54 | - | 1969 |
| с. Покровка |  |  |  |  |  |
| 5 | Жилой фонд | - | - | - | - |
| 6 | Объекты соц-культ-быта | - | - | - | - |
| Итого по населенному пункту с. Покровка: |  | - | - | - | - |
| Доволенский сельсовет |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  | - | 1255 | - | 45671 |
| Объекты соц-культ-быта |  | - | 188 | - | 6851 |
| Итого по Доволенскому сельсовету: |  | - | 1443 | - | 52522 |

2.6.5 Электроснабжение

Для электроснабжения Доволенского сельсовета используется напряжение 6 и 0,4 кВ. Электроэнергия по поселениям распределяется через трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4кВ, запитанных по радиальным воздушным линиям.

Местоположение ТП и трасс питающих сетей показаны условно и будут уточнены при дальнейших стадиях проектирования в соответствии с архитектурно-планировочными решениями.  В случаях прохождения ЛЭП над территорией жилой застройки, необходим перенос опоры ЛЭП за границу жилой застройки.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 6кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Электрические нагрузки

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами и 5500 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами;

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица № 53

Суммарный расход электроэнергии

| Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Довольное |  |  |  |  |  |
| 7770 | 7779 | 16860900 | 16880430 | 3181 | 3185 |
| п. Баган |  |  |  |  |  |
| 301 | 303 | 653170 | 657510 | 123 | 124 |
| с. Покровка |  |  |  |  |  |
| 149 | 151 | 323330 | 327670 | 59 | 60 |
| с. с. Доволенский |  |  |  |  |  |
| 8220 | 8233 | 17837400 | 17865610 | 3363 | 3369 |

2.6.6 Связь и информация

Проектом предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Таблица № 54

Емкость телефонной сети

| Наименование населённых пунктов | Емкость телефонной связи, номера |
| --- | --- |
| с. Довольное | 2364 |
| п. Баган | 91 |
| с. Покровка | 45 |
| с. с. Доволенский | 2500 |

2.7 Объекты местного значения, планируемые для размещения в Доволенском сельсовете.

Таблица № 55

Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Доволенском поселении.

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Открытие дошкольных учреждений | с. Довольное | На 180 мест | нет | по проекту | нет | 2022-2032 |
| 1.2 | Открытие дошкольных групп | п. Баган | 1 группа | нет | по проекту | нет | 2022-2032 |
| 2 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | с. Довольное | Общей S=54530 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2022-2032 |
| 2.2 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | п. Баган | 2150 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2022-2032 |
| 2.3 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | с. Покровка | 1100 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2022-2032 |
| 3 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение реконструкции ДК | с. Довольное | До 2500 мест | нет | по проекту | нет | 2012-2032 |

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории Доволенского сельсовета представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

- Таблица №56

Санитарно-защитные зоны объектов Доволенского сельсовета

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | Доволенский сельсовет |  |
| 1 | Скотомогильник | 1000 |
| 2 | Полигон ТБО | 300 |
| 3 | Стоянка СХТ | 100 |
| 4 | Склады | 50 |
| 5 | Молочная ферма(100 голов) | 100 |
| 6 | Зерноток | 50 |
| 7 | АЗС | 50 |
| 8 | Кладбище | 50 |
|  | п.Баган |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| 2 | Спорт.сооружение | 50 |
|  | с.Покровка |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
| 2 | Молочная ферма (300 голов) | 300 |
| 3 | Спорт.сооружение | 50 |
| 4 | Склад | 50 |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон и  прибрежных защитных полос рек и озер установлена в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- -движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На проектируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" устанавливаются следующие границы ЗСО:

- Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м

- Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

- Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории представлены также санитарно-защитными, охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории имеются линии электропередачи 10 кВ, . 35 кВ, 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.От линий электропередачи напряжением 35 кВ – охранная зона 15 метров, от линий электропередачи 110 кВ – охранная зона 20 метров.

От АЗС устанавливаются в размере 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом. Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

  - строительство локальных очистных сооружений;

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение рекультивации территории ликвидируемых свалок ТБО,

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- проектирование полигона ТБО в юго-восточной части от границ  п.Баган.

- проектирование полигона ТБО в северо-восточной части от границ с.Покровка

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

- Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев. Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

Таблица № 57

Общее количество отходов

| Наименование населённых пунктов | Количество отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| с. Довольное | 3108 | 3111 |
| п. Баган | 120 | 121 |
| с. Покровка | 60 | 61 |
| с. с. Доволенский | 3288 | 3293 |

Предполагается организация вывоза отходов с территории специальным автотранспортом на проектируемый в северной части муниципального образования полигон ТБО.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

- Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованные свалки-полигоны.

- Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя.

-  Санитарно - защитная зона полигонов ТБО – 300 м.

- Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

- При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

- Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

2.9 Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

С точки зрения уровня риска возникновения и возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Доволенский сельсовет можно отнести к благоприятной территории. Возможные негативные явления не будут иметь огромных катастрофических последствий, однако их ликвидация может представлять трудно разрешимую задачу с нарушением нормального процесса жизнедеятельности. Это связано с отдаленностью населенных пунктов от основных спасательных подразделений. Населенные пункты не имеют категории по системе организации гражданской обороны, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Факторы риска возникновения ЧС

На территории сельсовета существует опасность возникновения ЧС природного и техногенного характера.

К возможным чрезвычайным ситуациям  природного характера относятся:

Опасность возникновения природных пожаров. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. Пожароопасный период – со второй половины мая до середины сентября. Пик пожарной опасности приходится на июль. Систему естественных противопожарных барьеров пролагают болота, озера, сырые участки и лиственные насаждения.

Опасность возникновения природных катаклизмов. Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории сельсовета являются:

- сильные ветры до 40 м/сек

- засуха

- весенний паводок

-снежные заносы

- гололедные явления

По данным паспорта территории сельского поселения существуют следующие возможные факторы риска техногенного характера. Исходя из статистических данных, вероятность возникновения ДТП на дорогах сельсовета крайне мала.

Однако в связи с износом основных производственных фондов вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, электрических сетей  и водоснабжения остается высокой.

Возможно также заражение почвы, воздуха и воды токсичными отходами от свалок и могильников.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, учреждений здравоохранения, образования и объектов хозяйственного назначения.

Опасность возникновения ситуаций техногенного характера

При авариях на автомобильном транспорте возможны: создание пробок на дорогах, заражение местности от выливания ГСМ, возникновение пожаров.

При пожарах на объектах экономики:  при сильном ветре в жаркую погоду огонь может перекинуться на жилую деревянную застройку населенных пунктов.

При авариях на объектах теплоэнергохозяйства и водоснабжения:

Основные причины аварий на ЛЭП: короткое замыкание, взрывы и пожары на подстанциях, повалка опор и обрыв проводов. В результате аварий на ЛЭП нарушится производственная деятельность объектов экономики, расположенных на территории района, прекратится подача тепла, воды и электроэнергии в жилой сектор.

Основные причины аварий на котельных :  могут произойти взрывы котлов, с возникновением пожара, это может произойти в результате прекращения подачи электроэнергии, выхода из строя  водозаборных скважин и  нарушение водоснабжения,  а также нарушений правил при эксплуатации отопительных котлов. Могут быть разморожены отопительные системы общественных зданий  и жилых домов. Произойдет остановка работы всех объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей.

При авариях на сетях водо- и теплоснабжения, возможно возникновение неблагополучной эпидемиологической обстановки в летнее время и из-за недостатка тепла  и воды в зимнее время.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с оповещанием людей при пожаре, соблюдению противопожарных разрывов.

Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение) в резервуарах.

Молниезащита. Для всех зданий и сооружений, не связанных с производством и хранением взрывчатых веществ, а также для линий электропередач и контактных сетей, проектирование и изготовление молниезащиты должно выполняться согласно РД 34.21.122-87.

Здания, по степени защиты отнесенные к I и  II категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные, надземные и подземные металлические коммуникации. Здания, отнесенные к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные и подземные металлические коммуникации.

Для создания зон защиты применяют одиночный стержневой молниеотвод, двойной стержневой молниеотвод, многократный стержневой молниеотвод, одиночный или двойной тросовый молниеотвод.

Аварии на сетях. Энергоснабжение - для основных источников водоснабжения предусматривается 2х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

Водопровод – создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку.

Канализация - для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений; предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

- осуществление капитального ремонта автодорог с последующим твердым покрытием

- проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями)

- дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах сельсовета

3 Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Первая очередь на 2022 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 51759,2 | 51759,2 | 51759,2 |
| 1.2 | по категориям земель: |  |  |  |  |
|  | Земли населенных пунктов | га | 2450,86 | 2450,86 | 2450,86 |
|  | В том числе в населенных пунктах: |  |  |  |  |
|  | с. Довольное |  |  |  |  |
|  | п. Баган |  | 204 | 204 | 204 |
|  | с. Покровка |  | 126 | 126 | 126 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 32626,4 | 32626,4 | 32626,4 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 34 | 34 | 34 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
|  | Земли лесного фонда | га | 2722,2 | 2722,2 | 2722,2 |
|  | Земли водного фонда | га | 392,15 | 392,15 | 392,15 |
|  | Земли запаса, в т.ч. ФПР | га | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.3 | по функциональному назначению |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах застройки |  |  |  |  |
| 1.4 | п. Баган |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона | га | 73,3 | 79 | 96 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | общественно-деловая зона | га | 2,4 | 4 | 4 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон рекреации | га | 2 | 2 | 2 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон транспортной инфраструктуры | га | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон специального назначения | га | 2 | 2 | 2 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 2 | 2 | 2 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - | - |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон акваторий | га | 24 | 24 | 24 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон природных территорий | га | 80,5 | 62 | 62 |
|  |  | (…) |  |  |  |
| 1.5 | с. Покровка |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона | га | 58,1 | 61 | 61 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | общественно-деловая зона | га | 0,2 | 2 | 2 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон производственного и коммунально-складского назначения | га | 10 | 10 | 10 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон природных территорий | га | 41 | 37,7 | 37,7 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон транспортной инфраструктуры | га | 11 | 11 | 11 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон специального назначения | га |  |  |  |
|  |  | (…) | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 1 | 1 | 1 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - | - |
|  |  | (…) |  |  |  |
| 1.6 | в том числе территории вне границ населенных пунктов: |  |  |  |  |
|  | зон производственного и коммунально-складского назначения | га |  | 34 | 34 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон инженерной инфраструктуры | га |  | 7,5 | 7,5 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон транспортной инфраструктуры | га | 455,69 | 455,69 | 455,69 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га | 32626,4 | 32626,4 | 32626,4 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон специального назначения | га | 8 | 8 | 8 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | складирования и захоронения отходов | га | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон акваторий | га | 5055,65 | 5055,65 | 5055,65 |
|  |  | (…) |  |  |  |
|  | зон природных территорий | га | 11121,1 | 11121,1 | 11121,1 |
|  |  | (…) |  |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 8202 | 8220 | 8233 |
|  | В том числе в населенных пунктах: |  |  |  |  |
|  | с. Довольное |  | 552 | 544 | 542 |
|  | п. Баган |  | 16 | 14 | 12 |
|  | с. Покровка |  | 7 | 6 | 6 |
| 2.2 | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -10 | -2 | 1 |
| 2.3 | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 15 | 14 | 17 |
| 2.4 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | единиц | 3 | 3 | 3 |
|  | 900-1000 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 100-200 | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  | менее 100 | единиц |  |  |  |
| 2.5 | Плотность населения | чел/га | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | - дети до 18 лет | чел/% от общего населения | 1614/19,7% | 1618/19,7% | 1619/19,7% |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел/% от общего населения | 4488/54,7% | 4493/54,7 | 4505/54,7% |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел. | 2100/25,6% | 2109/25,6% | 2109/25,6% |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | чел. | 2989 | 2999 | 3016 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в градообразующих отраслях | чел/% от занятого населения | 1193/39,9% | 1185/39,5% | 1183/39,2% |
|  | - в обслуживающей сфере | чел/% от занятого населения | 808/27% | 814/27,1% | 819/27,2% |
|  | - прочие | чел/% от занятого населения | 988/33,1% | 1000/33,3% | 1014/33,6% |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем производства сельского хозяйства | млн. руб. |  |  |  |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. м2 общей площади | 157,4 | 164,4 | 189,4 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 19,2 | 20 | 23 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 4/1029 | 4/838 | 4/838 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 3/305 | 3/496 | 3/496 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Участковая больница | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 2 | 2 | 2 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект /мест | 4/559 | 4/2700 | 4/2700 |
|  | Спортивные залы | объект/площадь | 4/900 | 4/900 | 4/900 |
|  | Плоскостные спортивные площадки | объект/площадь | 12/8020 | 15/65800 | 15/65800 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
|  | В том числе: | -"- |  |  |  |
|  | Дорог регионального значения | -"- | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
|  | Дорог межмуниципального значения | -"- | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  | Дорог местного значения | -"- | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
|  | Полевые и лесные дороги | -"- |  |  |  |
|  | Плотность дорожной сети | км/км2 |  |  |  |
| 6.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей |  |  |  |
| 6.3 | Протяженность основных улиц и проездов п. Баган |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | главные улицы | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | основные улицы | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | второстепенные улицы | км | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | проезды | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 6.4 | Протяженность основных улиц и проездов с. Покровка |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | поселковые дороги | км | 2 | 2 | 2 |
|  | главные улицы | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | второстепенные улицы | км | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Проезды | км | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление всего | куб. м/в сутки |  |  | 1924,35 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  |  | 233 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод всего | куб. м/в сутки |  |  | 1794,63 |
|  | в том числе коммунально-бытовые | куб. м/в сутки |  |  | 1615,17 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | млн. кВт. ч./в год |  | 17,8 | 17,9 |
|  | Протяженность сетей 110 кВ, 35 кВ | км |  |  |  |
| 7.4 | Теплоснабжение |  | уголь |  |  |
|  | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 38340 |  |  |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 31,74 |  |  |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход газа | м3/час |  |  | 1443 |
|  | годовое потребление для населения | млн. м3/год |  |  | 52,5 |
| 7.6 | Санитарная очистка территории | т/год | - | 3288 | 3293 |
|  | Полигоны ТБО | единиц | 2 | 3 | 3 |
| 8 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | шт. | 4 | 4 | 4 |
|  | Общая площадь кладбищ (действующих) | га | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

В таблицу технико-экономические показатели проекта показатели  с. Довольное не отображены, ввиду того, что проект генерального плана с. Довольное был ранее разработан ОАО "ЗАПСИБНИПИАГРОПРОМ" в 2008 г.

4. Перечень передаваемых слоёв и рабочих наборов

Утверждаемая часть

ГП-1 Карта границ и планируемого размещения объектов местного значения.

1_Карта_границ_и_планир_размещ_объектов_местного_значения:

Таблицы MapInfo:

"Административно-террит_границы\Границы_МО_сущ"

"Административно-террит_границы\Границы_НП_сущ"

"Вспомогательные_таблицы\границы_районов"

"Вспомогательные_таблицы\КПТ"

" Вспомогательные_таблицы \Название_улиц_пр"

"Вспомогательные_таблицы\Роза_ветров"

"Инженерная_инфраструктура\Газоснабжение_пр"

"н_п\ОКС_пр_н_п"

"н_п\СЗЗ_пр_2"

"н_п\УДС_пр"

"н_п\Функц_зоны"

"Ограничения\ЗСО_пр"

"Ограничения\СЗЗ_пр"

"Ограничения\ОЗ_пр"

"Ограничения\Водоохранные_зоны_пр"

" Проектные_решения \ОКС_проект"

" Проектные_решения \Функциональные_зоны_пр"

"Транспортная_инфраструктура\Автодорога_сущ"

Сельсоветы:

" Доволенский_СС\фон_Доволенского_сс"

" Доволенский_СС\Граница_Доволенского_сс"

ГП-2 Карта планируемого функционального зонирования территории.

2_Карта_планир_функционального_зонир:

Таблицы MapInfo:

"Административно-террит_границы\Границы_МО_сущ"

"Административно-террит_границы\Границы_НП_сущ"

"Вспомогательные_таблицы\границы_районов"

"Вспомогательные_таблицы\Роза_ветров"

"н_п\СЗЗ_пр_2"

"н_п\УДС_пр"

"н_п\Функц_зоны"

" Проектные_решения \Функциональные_зоны_пр"

"Ограничения\ЗСО_пр"

"Ограничения\СЗЗ_пр"

"Ограничения\ОЗ_пр"

"Транспортная_инфраструктура\Автодорога_сущ"

Сельсоветы:

" Доволенский_СС\фон_Доволенского_сс"

" Доволенский_СС\Граница_Доволенского_сс"

ГП-3 Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

3_Карта_развития_инж_инфр:

Таблицы MapInfo:

"Административно-террит_границы\Границы_МО_сущ"

"Административно-террит_границы\Границы_НП_сущ"

"Вспомогательные_таблицы\границы_районов"

"Вспомогательные_таблицы\Роза_ветров"

" Вспомогательные_таблицы \Название_улиц_пр"

"Инженерная_инфраструктура\Водоснабжения_пр"

"Инженерная_инфраструктура\Теплоснабжения_сущ"

"Инженерная_инфраструктура\Электроснабжения_сущ"

"Инженерная_инфраструктура\Газоснабжение_пр"

"н_п\Функц_зоны"

"н_п\ОКС_пр_н_п"

" Проектные_решения \Функциональные_зоны_пр"

" Проектные_решения \ОКС_проект"

"Транспортная_инфраструктура\Автодорога_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Категории_дорог"

Сельсоветы:

" Доволенский_СС\фон_Доволенского_сс"

" Доволенский_СС\Граница_Доволенского_сс"

Материалы по обоснованию

ГП-4 Ситуационная схема.

4_Ситуационная_схема:

Таблицы MapInfo:

"Административно-террит_границы\Границы_МО_сущ"

"Административно-террит_границы\Границы_НП_сущ"

"Вспомогательные_таблицы\ГП_5_Доволенский_СС_2"

"Вспомогательные_таблицы\ГП_5_Доволенский_СС"

"Вспомогательные_таблицы\Роза_ветров"

"Современное_состояние\Территории_сущ"

"Современное_состояние\Поверх_вод_объекты"

"Транспортная_инфраструктура\Автодорога_сущ"

ГП-5 Карта современного использования территории.

5_Карта_соврем_использ_террит:

Таблицы MapInfo:

"Административно-террит_границы\Границы_МО_сущ"

"Административно-террит_границы\Границы_НП_сущ"

"Вспомогательные_таблицы\границы_районов"

"Вспомогательные_таблицы\КПТ"

"Вспомогательные_таблицы\Название_улиц"

"Вспомогательные_таблицы\Роза_ветров"

"н_п\СЗЗ_сущ_2"

"н_п\ОКС_сущ_н_п"

"н_п\Территории_н_п"

"н_п\УДС_сущ "

"Ограничения\ЗСО_сущ"

"Ограничения\СЗЗ_сущ"

"Ограничения\ОЗ_сущ"

"Ограничения\Водоохранные_зоны_пр"

"Современное_состояние\Территории_сущ"

"Современное_состояние\Поверх_вод_объекты"

"Современное_состояние\ОКС_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Автодорога_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Маршруты_движения_сущ"

Сельсоветы:

" Доволенский_СС\фон_Доволенского_сс"

" Доволенский_СС\Граница_Доволенского_сс"

ГП-6 Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6_Карта_зон_с_особ_услов_использ_террит:

Таблицы MapInfo:

"Вспомогательные_таблицы\границы_районов"

"Вспомогательные_таблицы\Роза_ветров"

"Инженерная_инфраструктура\Электроснабжения_сущ"

"Ограничения\ЗСО_сущ"

"Ограничения\СЗЗ_сущ"

"Ограничения\ОЗ_сущ"

"Ограничения\Зоны_ЧС_сущ"

"Ограничения\Водоохранные_зоны_пр"

"Современное_состояние\Территории_сущ"

"Современное_состояние\Поверх_вод_объекты"

"Современное_состояние\ОКС_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Автодорога_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Маршруты_движения_сущ"

Сельсоветы:

" Доволенский_СС\фон_Доволенского_сс"

" Доволенский_СС\Граница_Доволенского_сс"

ГП-7 Карта распределения земель по категориям.

7_Карта_распред_земель_по_категориям:

"Административно-террит_границы\Границы_МО_сущ"

"Административно-террит_границы\Границы_НП_сущ"

"Вспомогательные_таблицы\границы_районов"

"Вспомогательные_таблицы\ Поверх_вод_объекты "

"Вспомогательные_таблицы\Роза_ветров"

"Современное_состояние\Земли_различных_категорий_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Автодорога_сущ"

Сельсоветы:

" Доволенский_СС\фон_Доволенского_сс"

" Доволенский_СС\Граница_Доволенского_сс"

ГП-8 Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения.

8_Карта_совр_трансп_и_инж_обеспеч:

"Административно-террит_границы\Границы_МО_сущ"

"Административно-террит_границы\Границы_НП_сущ"

"Вспомогательные_таблицы\границы_районов"

"Вспомогательные_таблицы\Роза_ветров"

"Вспомогательные_таблицы\Название_улиц"

"Инженерная_инфраструктура\Водоснабжения_пр"

"Инженерная_инфраструктура\Теплоснабжения_сущ"

"Инженерная_инфраструктура\Электроснабжения_сущ"

"н_п\ОКС_сущ_н_п"

"н_п\УДС_сущ "

"н_п\Территории_н_п"

"Современное_состояние\Территории_сущ"

"Современное_состояние\Поверх_вод_объекты"

"Современное_состояние\ОКС_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Автодорога_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Маршруты_движения_сущ"

Сельсоветы:

" Доволенский_СС\фон_Доволенского_сс"

" Доволенский_СС\Граница_Доволенского_сс"

По данным ФСГС Новосибирской области: http://www.novosibstat.ru/digital/region1/DocLib/region1_5.htm